ГЛАВА 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ   ПОДСИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ТЕЛЕФОНИСТОВ  МЕЖДУГОРОДНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ

4.1. В составе цифровых междугородных и международных телефонных станций  для  обслуживания  абонентов  полуавтоматическим способом  применяются  подсистемы автоматизированных рабочих мест телефонистов ( АРМТ).

Подсистемы АРМТ,  как правило,  устанавливаются  вместе  со станцией,  образуя коммутаторный цех. В некоторых случаях, станция и подсистема АРМТ размещаются на  удаленном  расстоянии, при этом подсистема АРМТ подключается к станции через каналы передачи данных.

4.2. Подсистема  АРМТ  состоит  из  программно-  аппаратных средств, обеспечивающих совместную работу со станцией, и автоматизированных рабочих мест телефонистов.

Программные функциональные  блоки  подсистемы  обеспечивают режимы:

обработки вызова;

административного управления;

технического  обслуживания.

Режим обработки вызова обеспечивает эксплуатационно-технологический процесс  обслуживания  абонентов   полуавтоматическим способом и не является предметом рассмотрения настоящих Правил.

4.3. Персонал коммутаторного цеха организуется  в  смены  и бригады с трехуровневой иерархией:

начальник смены (инженер  организатор);

телефонист  службы производственного контроля;

персонал по техническому обслуживанию);

бригадиры;

телефонисты различных служб (участков).

Весь персонал разделяется на смены,  каждая смена - на бригады,  состоящие из бригадира и нескольких  телефонистов.  Смена возглавляется начальником смены. Персонал по техническому обслуживанию в состав смен и бригад не входит.

Каждый иерархический  уровень  работает либо в режиме административного управления, либо в режиме обработки вызова, либо в комбинации из них.

4.4. Телефонисты выполняют только функции режима  обработки вызова с  соответствующими  задачами ( прием заказа,  исполнение заказа и т.д.).

Бригадиры выполняют функции режима обработки  вызова  (согласно задачам своей бригады), а также функции режима административного управления в части:

закрытого контроля за работой телефонистов своей бригады;

оказания помощи  телефонистам своей бригады ( подключения к рабочему месту, переключения на себя бланка и соединения с рабочего места телефониста).

Начальник смены  (инженер  организатор)  выполняет   только функции административного управления.

Персонал технического обслуживания выполняет функции технического обслуживания.

4.5. Автоматизированное рабочее место состоит из  следующих устройств:

персонального компьютера  ( или специализированного дисплея и терминала с блоком управления);

специализированной клавиатуры;

устройства  подключения гарнитуры (до 2-х штук);

принтера.

Клавиши специализированной  клавиатуры скомпонованы в группы:

клавиш с символами для записи команд и текстов;

клавиш редактирования для управления курсором и  редактирования текста;

клавиш для управления соединениями;

клавиш, обеспечивающих   обработку  вызова  с  учетом  фазы обслуживания или контроля за работой телефонистов;

клавиш , обеспечивающих дополнительные функции.

Принтер используется  для распечатки административных отчетов на рабочем месте бригадира ( начальника смены) или распечатки бланка с экрана рабочих мест отдельных служб и участков.

4.6. Питание АРМТ обеспечивается от гарантированного источника  переменного  тока  220 В или от источника постоянного тока минус 48  или минус 60 В.

4.7. АРМТ  универсально.  Текущие  эксплуатационные  задачи АРМТ определяются персоналом, работающим за данным рабочим местом в том или ином режиме.

4.8. Техническая эксплуатация подсистемы автоматизированных рабочих  мест  телефонистов  включает  техническое  обслуживание подсистемы АРМТ и  административное управление.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ АРМТ

4.9. Техническое обслуживание подсистемы АРМТ осуществляется контрольно-корректирующим и профилактическим методами.

Техобслуживание аппаратных средств, обеспечивающих совместную работу АРМТ со станцией, проводится контрольно- корректирующим методом в соответствии с п.п.  2.1.8 - 2.1.35 настоящих Правил.

4.10. Техобслуживание АРМТ проводится также,  как техобслуживание оборудования ввода / вывода - профилактическим методом в соответствии с п.п. 2.1.36 - 2.1.40 настоящих Правил.

АРМТ- интеллектуальный блок со своими собственными функциями локального технического обслуживания.

Локальное техническое обслуживание АРМТ выполняется  техническим  персоналом на рабочем месте.

Локальное техническое обслуживание состоит  из  тестов  для блока управления,  дисплея и принтера.  Тестирование подтверждается индикацией :  выполнен/ не выполнен. Клавиатура проверяется правильностью отображения на экране вводимых символов.

После ремонта  рабочего места исправность проверяется соответствующими тестами, ответы на которые выводятся на экран этого АРМТ.

Для оборудования АРМТ проводятся профилактические работы  в соответствии с п.п. 2.1.46 - 2.1.47 настоящих Правил.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

4.11. Основными  функциями   административного   управления подсистемы АРМТ являются:

определение эксплуатационных параметров по подсистеме  АРМТ и персоналу;

контроль и оперативное управление эксплуатационно-технологическим процессом .

Управление функциями реализуется через меню административного управления подсистемы АРМТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  ПАРАМЕТРОВ

4.12. Определение  эксплуатационных  параметров осуществляется начальником смены (инженером - организатором) для:

телефонистов (бригад);

распределения вызовов;

обработки принятых заказов;

временных выдержек;

обозначения способа внутренних вызовов телефонистов.

Эксплуатационные параметры  могут  оперативно корректироваться в зависимости от ситуации в текущий момент.

4.13. Определение эксплуатационных  параметров  по  каждому работнику состоит из задания :

личного  номера;

пароля;

номера смены;

номера бригады;

специализации (телефонист, бригадир или персонал по техническому обслуживанию);

разрешенных режимов  работы;

назначенных для работы  вызовов (по категориям и типам);

номеров для внутренней служебной телефонной связи;

языка, на котором обслуживает телефонист;

индекса местонахождения.

4.14. Определение эксплуатационных параметров распределения вызовов состоит из:

присвоения категорий и типов всем вызовам (входящим и исходящим);

задания пороговых значений размеров очередей ;

задания аварийных пороговых значений задержек в очередях.

4.15. Определение  эксплуатационных параметров по обработке принятых заказов состоит из:

задания временных периодов принятия заказов;

задания общего количества заказов для  каждого  допустимого временного периода;

обозначения направлений приема заказов;

задания количества  принимаемых заказов на данное направление в заданном временном интервале;

задания процента  приоритетных заказов от общего количества заказов,  принятых по данному направлению в  заданном  временном интервале.

4.16. Определение эксплуатационных параметров временных выдержек состоит из задания времени:

"задержки ответа телефониста" ( 15 - 20 сек.);

подачи информационного  сигнала  при  услуге " ограниченной продолжительности разговора";

продолжительности паузы между приемом и обработкой вызова; автоматического изменения состояния рабочего места при переходах из одного состояния в другое ( например, с "выключено" на  "выход из системы").

4.17. Определение  эксплуатационных параметров по обозначению способа внутренних вызовов телефонистов состоит  из  задания:

личного номера телефониста;

номера рабочего места, за которым этот телефонист находится;

категории или типа вызова, которые обслуживает телефонист.

КОНТРОЛЬ И ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ  ПРОЦЕССОМ

4.18. Контроль за эксплуатационно-технологическим  процессом обеспечивается подсистемой АРМТ измерением нагрузки и показателей качества работы телефонистов, которые состоят из:

объемно -  качественных  показателей  технологического процесса обработки вызовов;

статистических данных;

данных по выработке телефонистов и учету  рабочего  времени телефонистов (персонала).

4.19. Результаты измерений объемно- качественных  показателей выводятся на экран рабочего места начальника смены (бригадира) или распечатываются в виде отчетов. Начальник смены и бригадиры  получают  эти  отчеты путем ввода соответствующих команд в режиме меню.

4.20. Полученные отчеты содержат:

показатели работы  телефонистов;

показатели работы  телефонистов по типам вызовов;

информацию по состоянию рабочих мест телефонистов;

информацию по  обслуживанию  нагрузки;

информацию по  обслуживанию принятых заказов.

7.21. Отчеты о показателях работы телефонистов запрашиваются начальником смены или бригадиром по одному или нескольким телефонистам своей смены (бригады).

Отчеты содержат данные за измеряемый период и состоят из:

продолжительности работы телефониста;

среднего времени задержки  приема вызова;

количества вызовов, предоставленных телефонисту;

количества вызовов, принятых телефонистом;

количества внутренних служебных вызовов;

общего времени блокировки рабочего места от входящих  вызовов;

отношение времени,  когда рабочее место  было  в  состоянии обслуживания  вызовов,  к  общему  времени работы телефониста за данным рабочим местом (в процентах).

В различных подсистемах количество показателей работы отличается на  несколько показателей,  но все они позволяют получить представление о работе телефониста и объективно оценить ее.

4.22. Отчеты  о показателях работы телефонистов по типу вызова содержат данные, позволяющие получить сведения об обработке вызова конкретного типа (категории) за контрольный период времени телефонистом или группой телефонистов.

4.23. Отчеты по распределению категорий и типов вызовов  по телефонистам обеспечивают начальника смены информацией об обслуживании каждого типа вызова телефонистами смены (бригады).

4.24. Отчеты  по состоянию рабочих мест телефонистов содержат данные с указанием текущего состояния рабочего места.

4.25. Отчеты  по  обслуживанию нагрузки содержат информацию по очередям.

Предоставляется информация об очередях по:

входящим вызовам;

исходящим вызовам;

задержанным вызовам на определенные периоды времени  текущих суток (с учетом направления);

отложенным вызовам до 15-30 минут;

задержанным вызовам на определенные периоды времени последующих суток (с учетом направления);

группам услуг;

внутренним (служебным) вызовам.

4.26. В очередях оцениваются следующие данные:

количество вызовов, находящихся в очереди;

количество вызовов,  поступивших  в  очередь за контрольное время;

количество вызовов, переданных на РМТ;

количество вызовов,  необслуженных из-за перегрузки очереди или ее блокировки;

время ожидания в очереди (в секундах).

При оценке времени ожидания в очередях входящих,  исходящих и отложенных вызовов рассматриваются  следующие  пределы:

допустимое;

приближающееся  к допустимому;

превышающее не более чем на  5 процентов допустимого предела;

больше допустимого предела (аварийная ситуация);

блокировки очереди.

4.27. Если средняя задержка или количество вызовов в очередях превышает пороговое значение, установленное для данной очереди, то соответствующее сообщение подается на рабочее место начальника смены (бригадира).

4.28. Сбор статистических данных осуществляется постоянно и состоит из статистических измерений нагрузки и показателей работы телефонистов за период времени,  который задается начальником смены.

Результаты распечатываются в виде отчетов.

4.29. Основной состав требуемых  статистических данных:

количество вызовов, поступивших от абонентов;

количество вызовов,  получивших  отказ;

количество вызовов из очередей, которым отказано по истечении установленного времени (более - 30 сек.);

количество вызовов, поступивших на рабочее место;

количество ответов до 15 секунд;

количество ответов в течение периода от 15 до 30 секунд;

количество принятых  заказов  на  разговоры по направлениям (по пункту назначения) с учетом периода измерения;

количество исполненных заказов на разговоры по направлениям с учетом периода измерения;

количество аннулированных заказов на разговоры по направлениям с учетом периода измерения;

количество принятых  заказов  на разговоры с начала текущих суток;

количество заказов на разговоры, задержанных в исполнении с превышением контрольного времени;

количество выданных абонентам справок по принятым заказам.

4.30. При принятии оперативного решения и осуществлении руководства коммутаторным цехом при распределении  нагрузки  между бригадами и отдельными телефонистами, организации бригад и групп телефонистов для обслуживания нагрузки (вызовов) начальник смены и  бригадиры должны использовать вышеперечисленные отчеты и аварийные сигналы.

ПОДДЕРЖКА ПОДСИСТЕМЫ АРМТ

4.31. Поддержка  подсистемы  АРМТ со стороны поставщика или сервисных центров должна осуществляться  согласно п.2.8 настоящих Правил.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

И ОХРАНЫ ТРУДА

4.32. Организация  работ эксплуатационного персонала коммутаторного цеха должна осуществляться с соблюдением Правил техники  безопасности и охраны труда согласно п. 2.12 настоящих Правил.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО

ПОМЕЩЕНИЯ КОММУТАТОРНОГО ЦЕХА

4.33. Требования к содержанию технического помещения коммутаторного цеха должны соответствовать требованиям п.2.11. настоящих Правил.

4.34. Санитарное содержание коммутаторного цеха с АРМТ должно соответствовать требованиям " Инструкции по санитарному содержанию  предприятий  связи " (Приказ Министерства связи Российской Федерации N 160 от 20.06.94 г.) в части рабочих мест с дисплеями.