УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации

от «24» августа 2006 г. № 113

ПРАВИЛА

применения оконечного оборудования, 
выполняющего функции систем коммутации

# Общие положения

- Настоящие Правила применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации (далее – Правила), разработаны во исполнение статьи 41 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003. № 28. ст. 2895) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

- Правила устанавливают обязательные требования к оконечному оборудованию, выполняющему функции систем коммутации (далее – коммутационному оборудованию) и предназначенному для использования в сети связи общего пользования, технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

- Правила распространяются на следующие средства связи:

а) учрежденческие автоматические телефонные станции (далее – УАТС), оборудование диспетчерской связи, оборудование радиотехнологии DECT, подключаемые к телефонной сети связи общего пользования по двухпроводным аналоговым интерфейсам;

б) УАТС, оборудование диспетчерской связи, оборудование радиотехнологии DECT, подключаемые к телефонной сети связи общего пользования по интерфейсам базового доступа  (ISDN BRI);

в)  УАТС, оборудование диспетчерской связи, оборудование радиотехнологии DECT, подключаемые к телефонной сети связи общего пользования по одному интерфейсу первичного доступа  (ISDN PRI);

г) УАТС, оборудование диспетчерской связи, оборудование радиотехнологии DECT, подключаемые к сети передачи данных по интерфейсам с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий (далее – интерфейсы доступа к сети передачи данных).

Используемые в сети связи общего пользования, технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования средства связи, указанные в данном пункте Правил, подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования.

# Общие требования к оконечному оборудованию, выполняющему функции систем коммутации

- Коммутационное оборудование обеспечивает передачу в телефонную сеть связи общего пользования сигнала набора номера, содержащего до 18-ти знаков включительно, и прием от оконечного (пользовательского) оборудования сигнала набора номера, содержащего до 18-ти знаков включительно (без учета индексов выхода на сеть связи общего пользования).

- Коммутационное оборудование, подключаемое к телефонной сети связи общего пользования по двухпроводным аналоговым интерфейсам, соответствует следующим требованиям:

  - Коммутационное оборудование подключается к телефонной сети связи общего пользования в соответствии с Правилами применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования, утвержденными Приказом Мининформсвязи России от 29.08.2005 г. № 102 (зарегистрирован Минюстом России 02.09.2005 г., регистрационный номер № 6982) (далее – Правила применения оконечного оборудования).

  - Для каждой абонентской линии телефонной сети связи общего пользования (далее – АЛ) обеспечивается возможность ограничения исходящей нагрузки на одну АЛ.

  - На каждые восемь абонентских линий для подключения оконечного (пользовательского) оборудования (далее – АЛу), имеющих доступ к АЛ, приходится не менее одной АЛ.

  - Если коммутационное оборудование емкостью до 16 АЛу не имеет средств по ограничению нагрузки, то оно удовлетворяет следующим требованиям к соотношению АЛ и АЛу:

до 4 АЛу – не менее 1 АЛ;

от 5 до 8 АЛу – не менее 2 АЛ;

от 9 до 12 АЛу – не менее 3 АЛ;

от 13 до 16 АЛу – не менее 4 АЛ.

  - Обеспечивается прием вызывного сигнала от оператора при входящем междугородном полуавтоматическом соединении.

  - Коммутационное оборудование не замыкает шлейф АЛ при аварийном пропадании электропитания.

- Коммутационное оборудование, подключаемое к телефонной сети связи общего пользования по интерфейсам базового и первичного доступа, соответствует следующим требованиям:

  - Коммутационное оборудование подключается к телефонной сети связи общего пользования по одному или нескольким интерфейсам базового доступа (2B+D) и/или по одному интерфейсу первичного доступа (30B+D), где:

B – информационный канал, имеющий скорость 64 кбит/с;

D – канал для передачи сигнальной информации, имеющий скорость 16 кбит/с для базового и 64 кбит/с для первичного доступа.

  - Количество внутренних каналов определяется из расчета ограничения внешней нагрузки на канал подключения к сети связи общего пользования с использованием коэффициента концентрации не более 4, вычисленного по формуле:

K=N внутрNкан. внеш.≤4,

где:

К – коэффициент концентрации;

Nвнутр – общее количество информационных каналов В, через которые подключается оконечное (пользовательское) оборудование, абонентских линий аналогового оконечного (пользовательского) оборудования, системных телефонных аппаратов, портативных абонентских радиоблоков радиотехнологии DECT, имеющих доступ к интерфейсам базового и первичного доступа;

Nкан.внеш. – общее количество информационных каналов В, используемых для подключения к сети связи общего пользования.

  - Подключение коммутационного оборудования по интерфейсам базового доступа осуществляется через четырехпроводный интерфейс (эталонная точка T) и/или двухпроводный интерфейс (U интерфейс).

  - Подключение коммутационного оборудования по интерфейсу первичного доступа осуществляется через четырехпроводный интерфейс (эталонная точка T).

- В коммутационном оборудовании, содержащем интерфейсы доступа к сети передачи данных и обеспечивающем преобразование речевых сигналов, реализован кодек с импульсно-кодовой модуляцией голосовых частот (G.711). Общая вносимая оборудованием задержка сигнала – не более 50 мс.

- Коммутационное оборудование, в котором в качестве оконечного (пользовательского) оборудования используется портативный абонентский радиоблок радиотехнологии DECT (далее – ПАРБ) или терминальный абонентский радиоблок радиотехнологии DECT (далее – ТАРБ), соответствует следующему требованию:

Подключение ПАРБ (ТАРБ) к коммутационному оборудованию осуществляется путем организации радиоканала радиотехнологии DECT в диапазоне частот 1880 – 1900 МГц между ПАРБ (ТАРБ) и базовым блоком напрямую или через устройство, обеспечивающее прием радиосигнала и его неискаженную передачу или  ретрансляцию (репитер). Базовый блок - комплекс всех компонентов коммутационного оборудования между интерфейсом с телефонной сетью связи и радиоинтерфейсом.

- Выполнение требований пунктов 4 – 6 подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

# Требования к параметрам интерфейсов оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам двухпроводного аналогового интерфейса для подключения к телефонной сети связи общего пользования приведены в главе II Правил применения оконечного оборудования.

- Требования к параметрам интерфейсов базового и первичного доступа:

  - Требования к параметрам физического уровня (далее – уровня 1) четырехпроводного интерфейса базового доступа (эталонные точки S и T) приведены в приложении 1 к Правилам.

  - Требования к параметрам уровня 1 двухпроводного интерфейса базового доступа (U интерфейс) приведены в приложении 2 к Правилам.

  - Требования к параметрам уровня 1 четырехпроводного интерфейса первичного доступа (эталонные точки S и T) приведены в приложении 3 к Правилам.

  - Требования к параметрам уровня звена данных (далее – уровня 2) приведены в приложении 4 к Правилам.

  - На интерфейсах базового и первичного доступа используется протокол европейской цифровой абонентской сигнализации (далее – EDSS1). Требования к параметрам уровня сигнализации (далее – уровня 3) приведены в приложении 5 к Правилам.

- Требования к параметрам интерфейсов доступа к сети передачи данных (Ethernet):

  - Кадр Ethernet состоит из полей вспомогательной и служебной информации, а также поля данных. Минимальный размер поля данных – 46 байт, максимальный размер поля данных – 1500 байт. Размер полей адреса назначения и адреса источника – 6 байт.

  - Требования к параметрам интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 10 Гбит/с (10 Gigabit Ethernet)  приведены в приложении 6 к Правилам.

  - Требования к параметрам интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) приведены в приложении 7 к Правилам.

  - Требования к параметрам интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 100 Мбит/с (Fast Ethernet) приведены в приложении 8 к Правилам.

  - Требования к параметрам интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 10 Мбит/с (Ethernet) приведены в приложении 9 к Правилам.

  - Требования к параметрам протокола передачи пакетов мультимедийной информации (далее – протокола H.323) приведены в приложении 10 к Правилам.

  - Требования к параметрам протокола инициирования сеанса связи (далее – протокола SIP) приведены в приложении 11 к Правилам.

- Требования к параметрам двухпроводного аналогового интерфейса для подключения оконечного (пользовательского) оборудования приведены в приложении 12 к Правилам.

- Требования к параметрам радиоинтерфейса DECT (параметрам приемопередатчиков базового блока, репитера, ПАРБ и ТАРБ) приведены в приложениях 13 и 14 к Правилам.

- Выполнение требований пунктов 10, 5); пунктов 2, 4 Приложения  10; Приложения 11; Приложения 12 подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

# Требования к параметрам передачи между 
оконечным (пользовательским) оборудованием и 
телефонной сетью связи общего пользования

- Требования к параметрам передачи коммутационного оборудования, обеспечивающего установление соединения между двухпроводным аналоговым интерфейсом для подключения к телефонной сети связи общего пользования и двухпроводным аналоговым интерфейсом для подключения оконечного (пользовательского) оборудования, приведены в приложении 15 к Правилам.

- Требования к параметрам передачи коммутационного оборудования, обеспечивающего установление соединения между интерфейсом базового (первичного) доступа и двухпроводным аналоговым интерфейсом, приведены в приложении 16 к Правилам.

- Для коммутационного оборудования, обеспечивающего установление соединения между интерфейсами базового (первичного) доступа, выполняются следующие требования:

  - При реализации услуг по передаче данных при передаче сигнала через соединение, установленное между интерфейсами коммутационного оборудования на скорости 64 кбит/c, обеспечивается целостность битов.

  - Отсутствуют ограничения на количество последовательных нулей, единиц или повторяющихся кодовых комбинаций, передающихся через соединение, установленное между интерфейсами коммутационного оборудования на скорости 64 кбит/c.

- В коммутационном оборудовании, обеспечивающем установление соединения между системным телефонным аппаратом и двухпроводным аналоговым интерфейсом для подключения к телефонной сети связи, параметры передачи коммутационного оборудования с подключенным к нему системным телефонным аппаратом соответствуют требованиям главы III  Правил применения оконечного оборудования.

- Требования к параметрам передачи коммутационного оборудования, обеспечивающего подключение оконечного (пользовательского) оборудования через радиоканал радиотехнологии DECT, приведены в приложении 17 к Правилам.

- Выполнение требований пунктов 16, 17, 19 подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

# Требования к коммутационному оборудованию, 
питаемому от сети переменного тока

- Требования к коммутационному оборудованию, питаемому от сети переменного тока, приведены в главе IX Правил применения оконечного оборудования.

- Выполнение требований пункта 22 подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)

____________

Приложение 1

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам физического уровня (уровня 1) 
четырехпроводного интерфейса базового доступа

  - Номинальная скорость передачи составляет 
192(1±10010-6) кбит/c.

  - Нагрузочное сопротивление шины составляет (100±5) Ом.

  - Обеспечивается распознавание кадра, принимаемого от сети связи общего пользования (на интерфейсе с телефонной сетью связи) или от оконечного (пользовательского) оборудования (на интерфейсе с оконечным оборудованием), включающего в себя бит начала кадра, биты каналов B1 и B2, биты канала D и служебные биты.

  - Обеспечивается передача кадра в сторону сети связи общего пользования (на интерфейсе с телефонной сетью связи) или в сторону оконечного (пользовательского) оборудования (на интерфейсе с оконечным оборудованием), включающего в себя бит начала кадра, биты каналов B1 и B2, биты канала D и служебные биты.

  - Выполняется процедура активизации, обеспечивающая перевод оборудования в рабочий режим, и процедура деактивизации, обеспечивающая перевод оборудования в режим малого потребления мощности.

  - Обеспечиваются формирование и передача в сторону сети связи общего пользования (на интерфейсе с телефонной сетью связи) или в сторону оконечного (пользовательского) оборудования (на интерфейсе с оконечным оборудованием) линейного квазитроичного сигнала в коде AMI. При этом передаче логической единицы соответствует отсутствие импульса, а передаче логического нуля соответствуют чередующиеся импульсы положительной и отрицательной полярности.

  - Амплитуда импульса – 750 мВ ±10 %.

  - Форма импульса соответствует шаблону, приведенному на рисунке 1.

Рисунок 1

_____________

Приложение 2

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам физического уровня (уровня 1) 
двухпроводного интерфейса базового доступа

  - Обеспечивается одновременная передача в обе стороны по одной паре проводов (полный дуплекс).

  - Обеспечивается распознавание кадра, принимаемого от сети связи общего пользования (на интерфейсе с телефонной сетью связи) или от оконечного (пользовательского) оборудования (на интерфейсе с оконечным оборудованием), включающего в себя биты начала кадра, биты каналов B1 и B2, биты канала D и служебные биты.

  - Обеспечивается передача кадра в сторону сети связи общего пользования (на интерфейсе с телефонной сетью связи) или в сторону оконечного (пользовательского) оборудования (на интерфейсе с оконечным оборудованием), включающего в себя биты начала кадра, биты каналов B1 и B2, биты канала D и служебные биты.

  - Выполняется процедура активизации, обеспечивающая перевод оборудования в рабочий режим, и процедура деактивизации, обеспечивающая перевод оборудования в режим малого потребления мощности.

  - Номинальная скорость передачи – 160 кбит/c.

  - Обеспечиваются формирование и передача в сторону сети связи общего пользования (на интерфейсе с телефонной сетью связи) или в сторону оконечного (пользовательского) оборудования (на интерфейсе с оконечным оборудованием) четырехуровневого сигнала в коде 2B1Q. Кодирование осуществляется в соответствии с таблицей 1.

| Таблица 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый бит (знак) | Второй бит (амплитуда) | Уровень сигнала (четвертичный символ) |
| 1 | 0 | +3 |
| 1 | 1 | +1 |
| 0 | 1 | -1 |
| 0 | 0 | -3 |

  - Номинальное нагрузочное сопротивление – 135 Ом.

  - Затухание несогласованности относительно номинального значения 135 Ом соответствует таблице 2.

| Таблица 2 |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | Затухание несогласованности (не менее) |
| от 1 до 10 кГц | линейное изменение от 0 до 20 дБ |
| от 10 до 25 кГц | 20 дБ |
| от 25 до 250 кГц | линейное изменение от 20 до 0 дБ |

  - Затухание асимметрии соответствует таблице 3.

| Таблица 3 |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | Затухание асимметрии (не менее) |
| от 0,5 до 5 кГц | линейное изменение от 25 до 45 дБ |
| от 5 до 60 кГц | 45 дБ |
| от 60 до 190 кГц | линейное изменение от 45 до 35 дБ |

  - Амплитуда импульса (максимум кривой) при номинальной нагрузке – 2,5 В ±5 %.

  - Мощность сигнала в полосе частот от 100 Гц до 80 кГц – от 13 до 14 дБм.

  - Спектральная плотность мощности сигнала соответствует таблице 4.

| Таблица 4 |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | Спектральная плотность мощности (не более) |
| ниже 50 кГц | минус 30 дБм/Гц |
| от 50 до 500 кГц | минус 50 дБм/Гц (изменение на декаду) |
| выше 500 кГц | минус 80 дБм/Гц |

_____________

Приложение 3

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам физического уровня (уровня 1) 
четырехпроводного интерфейса первичного доступа

  - Номинальная скорость передачи в каждом направлении составляет 2048(1±5010-6) кбит/с.

  - Обеспечивается распознавание кадра, принимаемого от сети связи общего пользования (на интерфейсе с телефонной сетью связи) или от оконечного (пользовательского) оборудования (на интерфейсе с оконечным оборудованием), включающего в себя биты начала кадра, биты каналов от B1 до B30, биты канала D, служебные биты.

  - Обеспечивается передача кадра в сторону сети связи общего пользования (на интерфейсе с телефонной сетью связи) или в сторону оконечного (пользовательского) оборудования (на интерфейсе с оконечным оборудованием), включающего в себя биты начала кадра, биты каналов от B1 до B30, биты канала D, служебные биты.

  - Обеспечиваются формирование и передача в сторону сети связи общего пользования (на интерфейсе с телефонной сетью связи) или в сторону оконечного (пользовательского) оборудования (на интерфейсе с оконечным оборудованием) сигнала в коде HDB3.

  - Номинальное сопротивление нагрузки – 120 Ом.

  - Номинальное пиковое напряжение посылки (импульса) – 
(3±0,3) В.

  - Пиковое напряжение пробела (при отсутствии импульса) – (0±0,3) В.

  - Форма импульса соответствует шаблону, приведенному на рисунке 1.

  - Соотношение амплитуд положительного и отрицательного импульсов составляет от 0,95 до 1,05.

  - Соотношение длительностей положительного и отрицательного импульсов составляет от 0,95 до 1,05.

  - Затухание несогласованности входной цепи относительно номинального сопротивления 120 Ом соответствует таблице 1.

| Таблица 1 |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | Затухание несогласованности (не менее) |
| от 51 до 102 кГц | 12 дБ |
| от 102 до 2048 кГц | 18 дБ |
| от 2048 до 3072 кГц | 14 дБ |

  - Затухание несогласованности выходной цепи относительно номинального сопротивления 120 Ом соответствует таблице 2.

| Таблица 2 |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | Затухание несогласованности (не менее) |
| от 51 до 102 кГц | 6 дБ |
| от 102 до 3078 кГц | 8 дБ |

Рисунок 1.

  - Максимальная амплитуда дрожания фазы выходного сигнала в диапазоне от 20 Гц до 100 кГц – 1,1 тактового интервала.

  - Максимальная амплитуда дрожания фазы выходного сигнала в диапазоне от 400 Гц до 100 кГц – 0,11 тактового интервала.

  - Обеспечивается отсутствие ошибок приема входного сигнала при максимальном фазовом дрожании 1,0 тактовый интервал в диапазоне частот от 20 Гц до 3,6 кГц, 0,2 тактовых интервала в диапазоне частот от 18 до 100 кГц и линейном изменении от 1,5 до 0,2 тактовых интервала в диапазоне от 3,6 до 18 кГц.

_____________

Приложение 4

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам уровня звена данных (уровня 2)

  - На уровне 2 реализуются процедуры доступа к звену данных по каналу D (далее – LAPD).

  - LAPD включают в себя следующие функции:

- обеспечение одного или более соединений звена данных в канале D;

- определение границ кадра, выравнивание и прозрачную передачу кадров;

- управление последовательностью передачи кадров;

- обнаружение ошибок при передаче, работе, а также ошибок в формате кадра;

- восстановление нормального режима работы;

- извещение объектов управления об ошибках, которые невозможно исправить средствами уровня звена данных;

- управление потоком.

  - Функции уровня 2 обеспечивают средства для передачи информации между несколькими оконечными точками соединения звена данных. Обеспечивается возможность передачи информации через соединение звена данных в конфигурации "точка-точка" или "точка-многоточка".

  - На уровне 2 реализуются два режима работы: режим работы без подтверждения и режим работы с подтверждением.

  - В режиме работы без подтверждения информация уровня 3 передается в кадрах ненумерованной информации (далее – UI), которые не требуют подтверждения их получения. Данный режим работы используется для передачи информации в конфигурации "точка-точка" или "точка-многоточка".

  - В режиме работы с подтверждением информация уровня 3 передается в кадрах нумерованной информации (далее – I-кадры), которые требуют подтверждения их получения. При обнаружении ошибок, выполняются процедуры повторной передачи I-кадра. Данный режим работы используется для передачи информации в конфигурации "точка-точка".

  - Для идентификации соединения в звене данных используется уникальный идентификатор соединения уровня 2 (далее – DLCI), который включает в себя идентификатор точки доступа к услуге (далее – SAPI) и идентификатор оконечной точки терминала (далее – TEI).

  - Для идентификации соединения между уровнем 2 и уровнем 3 или уровнем управления используется уникальный идентификатор оконечной точки соединения (далее – CEI), который включает в себя SAPI, и суффикс оконечной точки соединения (далее – CES).

  - Информация на уровне 2 передается в кадрах, формат которых приведен на рисунке 1. Формат А используется для кадров, не содержащих информационного поля. Формат В используется для кадров, содержащих информационное поле. Формат поля адреса приведен на рисунке 2.

Примечание:

Для работы в режиме без подтверждения используется формат B и однооктетное управление.

Для работы в режиме параллельной передачи кадров, кадры, содержащие порядковый номер, имеют двуоктетное поле управления, а кадры, не содержащие порядковый номер, имеют однооктетное поле управления.

Рисунок 1

Примечание:

EA – бит расширения поля адреса.

C/R – бит команды/отклика.

SAPI – идентификатор точки доступа к услуге.

TEI – идентификатор оконечной точки терминала.

Рисунок 2

  - На уровне 2 поддерживаются три формата поля управления: передача нумерованной информации (далее – I формат), функции наблюдения (далее – S формат) и передача ненумерованной информации и функции управления (далее – U формат). Форматы поля управления показаны на рисунке 3.

I формат используется для передачи информации между объектами уровня 3.

S формат используется при выполнении функций наблюдения за звеном данных, таких как подтверждение I-кадров, запрос повторной передачи I-кадров, запрос временной приостановки передачи I-кадров.

U формат используется для обеспечения дополнительных функций управления звеном данных и передачи ненумерованной информации.

Примечание:

N(S) – порядковый номер на передаче.

N(R) – порядковый номер на приеме.

S – бит функции наблюдения.

М – бит функции изменения.

P/F – бит голосования (Р) в команде, бит окончания (F) в отклике.

Рисунок 3

  - На уровне 2 реализуются команды и отклики, перечень которых приведен в таблице 1.

  - Команда "информация" (далее – I) используется для последовательной передачи через соединение звена данных нумерованных кадров, содержащих информационное поле с информацией, поступающей с уровня 3. Данная команда используется в режиме параллельной передачи кадров в соединениях уровня звена данных "точка-точка".

  - Команда "установить синхронный сбалансированный режим" (далее – SABME) используется для установления режима подтверждаемой параллельной передачи кадров.

  - Команда "отключение" (далее – DISC) используется для запроса завершения работы в режиме параллельной передачи кадров. Данный режим завершается при получении отклика "ненумерованное подтверждение" (далее –  UA) или отклика "режим отключения" (далее – DM).

  - Команда UI используется для неподтверждаемой передачи информации между объектами уровня 3 или уровня управления.

  - Команда/отклик "к приему готов" (далее – RR) используется для:

а) индикации готовности к приему I-кадра;

б) подтверждения предварительно полученных I-кадров;

в) устранения состояния занятости, которое было указано тем же объектом в ранее переданном кадре "к приему не готов" (далее – RNR).

Команда RR с битом Р=1 используется также для запроса статуса равноуровневого объекта уровня 2.

  - Команда/отклик "отклонено" (далее – REJ) используется для запроса повторной передачи I-кадров, начиная с кадра с номером N(R). Состояние REJ снимается при получении I-кадра с номером N(S) равным N(R) кадра REJ.

  - Команда/отклик RNR используется для индикации состояния занятости, при котором объект уровня звена данных не готов к приему 
I-кадров. Значение N(R) в кадре RNR подтверждает I-кадры с номерами до N(R)-1.

Команда RNR с битом Р=1 используется также для запроса статуса равноуровневого объекта уровня звена данных.

  - Отклик UA используется для подтверждения приема и принятия команд установления режима работы (SABME или DISC).

  - Отклик DM используется для информирования равноуровневого объекта уровня 2 о невозможности установления режима параллельной передачи кадров.

  - Отклик "режекция кадра" (далее – FRMR) используется для информирования о состоянии сбоя, которое не может быть устранено повторной передачей кадров. К этим состояниям относятся:

а) прием команды или отклика с неизвестным значением поля управления;

б) прием кадра наблюдения или ненумерованного кадра с некорректной длиной;

в) прием неверного значения N(R);

г) прием кадра с информационным полем, длина которого превышает максимальную.

  - Команда/отклик "обмен идентификационной информацией" (далее – XID) используется процедурой управления соединением. Если команда XID содержит информационное поле с идентификационной информацией, то отклик тоже содержит данное поле. Посылка или получение кадра XID не оказывает влияние на режим работы или состояние объектов уровня 2.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение | Формат | Команды | Отклики | Кодирование |  |  |  |  |  |  |  | Октет |
|  |  |  |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| Передача неподтверж-даемой информации и передача подтверж-даемой информации в режиме параллельной передачи кадров | Передача информации | I |  | N(S) |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 |
|  |  |  |  | N(R) |  |  |  |  |  |  | P | 5 |
|  | Наблюдение | RR | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|  |  |  |  | N(R) |  |  |  |  |  |  | P/F | 5 |
|  |  | RNR | RNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|  |  |  |  | N(R) |  |  |  |  |  |  | P/F | 5 |
|  |  | REJ | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|  |  |  |  | N(R) |  |  |  |  |  |  | P/F | 5 |
|  | Ненумеро- ванный | SABME |  | 0 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  |  |  | DM | 0 | 0 | 0 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | UI |  | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | DISC |  | 0 | 1 | 0 | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|  |  |  | UA | 0 | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|  |  |  | FRMR | 1 | 0 | 0 | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Управление соединением |  | XID | XID | 1 | 0 | 1 | P/F | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

  - Обеспечивается распознавание неверных кадров. Кадры считаются неверными, если:

  - кадры не ограничены флагами;

  - кадры имеют менее шести октетов между флагами, содержащими порядковый номер и менее пяти октетов между флагами для кадров, не содержащих порядковый номер;

  - кадры не содержат целое число октетов до вставки бита "0" или после изъятия бита "0";

  - кадры содержат ошибочную последовательность проверки кадра;

  - кадры содержат однооктетное адресное поле;

  - кадры содержат SAPI, не поддерживаемый принимаемой стороной.

  - Оборудование поддерживает следующие значения SAPI:

SAPI=0 – для процедур управления вызовом;

SAPI=12 – для сетевых приложений, поддерживающих передачу информации без установления предварительного соединения;

SAPI=16 – для соединений с коммутацией пакетов, использующихся на уроне 3;

SAPI=63 – процедуры управления уровня 2.

  - Оборудование поддерживает процедуры автоматического и неавтоматического назначения TEI.

  - Оборудование поддерживает следующие значения TEI при подключении к интерфейсу базового доступа:

TEI=127 – для вещательного соединения на уровне 2;

TEI=0–63 –  для не автоматически назначенных TEI;

TEI=64–126 – для автоматического назначения TEI.

При подключении к интерфейсу первичного доступа оборудование использует значение TEI=0.

  - Процедура автоматического назначения TEI использует протокол управления TEI. Данная процедура используется в конфигурации соединения уровня 2 "точка-точка" в режиме неподтверждаемой передачи. Управление TEI включает следующие процедуры:

  - процедуру назначения TEI;

  - процедуру проверки TEI;

  - процедуру удаления TEI;

  - опциональную процедуру проверки идентичности TEI, если данная процедура запрошена оконечным оборудованием пользователя.

  - Все сообщения, используемые процедурами управления TEI, передаются в поле кадров команды UI с SAPI=63 и TEI=127.

Структура сообщений приведена на рисунке 4.

Примечание: E – бит расширения индикатора действия.

Рисунок 4

  - Поля, не используемые в конкретном сообщении, устанавливаются в "0". Кодирование каждого поля для различных сообщений приведено в таблице 2.

| Таблица 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сообщения | Идентификатор объекта управления | Эталонный номер Ri | Тип сообщения | Индикатор действия Ai |
| Запрос назначения TEI (Identity request) (от пользова-теля к сети) | 0000 1111 | 0–65535 | 0000 0001 | Ai = 127 Допускается любое значение TEI |
| TEI назначен (Identity assigned) (от сети к пользователю) | 0000 1111 | 0–65535 | 0000 0010 | Ai = 64–126 Значение TEI присвоено |
| TEI отвергнут (Identity denied) (от сети к пользователю) | 0000 1111 | 0–65535 | 0000 0011 | Ai = 64–126 Значение TEI отвергнуто |
|  |  |  |  | Ai = 127 Значение TEI недоступно |
| Запрос проверки TEI (Identity check request) (от сети к пользователю) | 0000 1111 | не используется | 0000 0100 | Ai = 127 Проверка всех значений TEI |
|  |  |  |  | Ai = 0-126 Значение TEI, которое должно быть проверено |
| Отклик проверки TEI (Identity check response) (от пользователя к сети) | 0000 1111 | 0–65535 | 0000 0101 | Ai = 0–126 Используемое значение TEI |
| Удаление TEI (Identity remove) (от сети к пользователю) | 0000 1111 | не используется | 0000 0110 | Ai = 127 Запрос на удаление всех значений TEI |
|  |  |  |  | Ai = 0–126 Значение TEI, которое должно быть удалено |

  - Процедуры назначения параметров соединения уровня 2 поддерживаются по умолчанию и с помощью автоматического согласования.

  - Сообщения, используемые для автоматического согласования  параметров уровня 2, передаются в информационном поле XID кадров со значением TEI, полученным после выполнения процедуры назначения TEI.

  - Поле I-кадра команды XID отражает параметры, выбранные для соединений на уровне 2. Кодирование поля I для согласования параметров приведено в таблице 3.

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октет | Кодирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Идентификатор формата (FI) |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идентификатор группы (GI) |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина группы (GL) |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Длина группы (GL) |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Идентификатор параметра (PI) = Размер кадра (на передаче) |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Длина параметра (PL) = 2 |
| 11 | 215 |  |  |  |  |  |  | 28 | Значение параметра (PV) = N201 Значение передатчика |
| 12 | 27 |  |  |  |  |  |  | 20 | PV = N201 Значение передатчика |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | PI = Размер кадра (на приеме) |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PL = 2 |
| 15 | 215 |  |  |  |  |  |  | 28 | PV = N201 Значение приемника |
| 16 | 27 |  |  |  |  |  |  | 20 | PV = N201 Значение приемника |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | PI = Размер окна (на передаче) |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL = 1 |
| 19 | 0 | 26 |  |  |  |  |  | 20 | PV = k Значение |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | PI = Таймер повторной передачи (Т200) |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PL = 1 |
| 22 | 27 |  |  |  |  |  |  | 20 | PV = Т200 Значение |

  - На уровне 2 поддерживаются процедуры установления и завершения режима параллельной передачи кадров.

  - Процедура установления режима параллельной передачи кадров инициируется  передачей команды SABME. Если объект уровня 2 не может установить режим параллельной передачи кадров, то он отвечает откликом DM, в противном случае передается отклик UA.

  - Завершение режима параллельной передачи кадров инициируется передачей команды DISC.

  - На уровне 2 поддерживаются процедуры передачи информационных кадров в режиме параллельной передачи кадров.

  - Информация уровня 3 передается на уровне 2 в I-кадрах.

  - На уровне 2 поддерживаются процедуры повторной инициализации режима параллельной передачи кадров.

  - На уровне 2 реализуются следующие системные параметры:

  - таймер Т200 определяет время между передачей команды и получением отклика (значение по умолчанию – 1 с);

  - параметр N200 определяет максимальное количество повторных передач кадра (значение по умолчанию – 3);

  - параметр N201 определяет максимальное количество октетов информационного поля (значение по умолчанию – 260);

  - параметр N202 определяет максимальное количество передач сообщения запроса назначения TEI (значение по умолчанию – 3);

  - параметр k определяет максимальное количество неподтвержденных I-кадров:

а) для кадров сигнализации базового доступа значение по 
умолчанию – 1;

б) для кадров сигнализации первичного доступа значение по умолчанию – 7;

в) для кадров пакетной информации базового доступа значение по умолчанию – 3;

г) для кадров пакетной информации первичного доступа значение по умолчанию – 7;

  - таймер Т201 определяет время между повторными передачами сообщений запроса назначения TEI (значение по умолчанию равно значению Т200);

  - таймер Т202 определяет минимальное время между передачей сообщения запроса назначения TEI (значение по умолчанию – 2 с);

  - таймер Т203 определяет максимальное время отсутствия передачи кадров (значение по умолчанию – 10 с).

  - Системные параметры и их применимость для различных интерфейсов соответствуют перечню, приведенному в таблице 4.

  - Процедуры мониторинга уровня 2 реализуются с использованием команд RR, RNR и таймера Т203.

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k | Т200 | Т201 | Т202 | Т203 | N200 | N201 | N202 |
| Процедуры звена данных в конфигурации “точка-точка” в канале D базового доступа | SAPI=0 | 1 | 1 с | Н/И | Н/И | 10 с | 3 | 260 | Н/И |
|  | SAPI=16 | 3 | 1 с | Н/И | Н/И | 10 с | 3 | 260 |  |
| Процедуры звена данных в конфигурации “точка-точка” в канале D первичного доступа | SAPI=0 | 7 | 1 с | Н/И | Н/И | 10 с | 3 | 260 | Н/И |
|  | SAPI=16 | 7 | 1 с | Н/И | Н/И | 10 с | 3 | 260 | Н/И |
| Процедуры назначения TEI | Сторона пользователя | Н/И | Н/И | Н/И | 2 с | Н/И | Н/И | Н/И | 3 |
|  | Сторона сети | Н/И | Н/И | 1 с | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |

_____________

Приложение 5

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам уровня сигнализации (уровня 3)

  - Реализованные в оборудовании сообщения сигнализации EDSS1, формат которых приведен на рисунке 1, соответствуют следующему списку:

  - сообщения установления соединения:

ALERTING (Оповещение);

CALL PROCEEDING (Вызов обрабатывается);

CONNECT (Соединение);

CONNECT ACKNOWLEDGE (Подтверждение соединения);

PROGRESS (Прогресс);

SETUP (Установление соединения);

SETUP ACKNOWLEDGE (Подтверждение установления соединения);

  - сообщения обмена информацией:

RESUME (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ);

RESUME ACKNOWLEDGE (Подтверждение возобновления);

RESUME REJECT (Отклонение возобновления);

SUSPEND (Приостановка);

SUSPEND ACKNOWLEDGE (Подтверждение приостановки);

SUSPEND REJECT (Отклонение приостановки);

  - сообщения освобождения вызова:

DISCONNECT (Разъединение);

RELEASE (Освобождение);

RELEASE COMPLETE (Освобождение завершено);

RESTART (Перезапуск);

RESTART ACKNOWLEDGE (Подтверждение перезапуска);

  - смешанные сообщения:

SEGMENT (Сегментирование);

CONGESTION CONTROL (Контроль перегрузки);

INFORMATION (Информация);

NOTIFY (Извещение);

STATUS (Статус);

STATUS ENQUIRY (Запрос статуса).

Рисунок 1

  - Дискриминатор протокола используется для различения сообщений управления вызовом на участке "пользователь-сеть", от других сообщений. Дискриминатор протокола является первой частью каждого сообщения. Для сообщений управления вызовом значение дискриминатора протокола –  "00001000".

  - Метка вызова используется для идентификации вызова или запроса услуги (отказа от услуги) на участке "пользователь-сеть", к которому относится конкретное сообщение. Метка вызова является второй частью каждого сообщения. Информация о длине метки вызова содержится во втором октете (биты с 1-го по 4-й). Максимальная длина метки вызова не превышает 3 октета.

  - Метка вызова включает значение метки вызова и флаг метки вызова (8-й бит 3-го октета). Значение метки вызова определяется стороной, инициирующей вызов. Значение метки вызова определятся в начале вызова и остается фиксированным до завершения вызова.

  - Если значение флага метки вызова "0", то сообщение посылается от стороны, назначающей метку соединения. Если значение флага метки вызова "1", то сообщение посылается к стороне, назначающей метку вызова.

  - Тип сообщения используется для идентификации посланного сообщения и является третьей частью каждого сообщения. Бит 8 зарезервирован для будущего использования.

  - Кодировка информационного элемента "тип сообщения" соответствует таблице 1.

  - Реализация информационных элементов в каждом конкретном сообщении соответствует таблицам 2 - 5.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переход к национальному определению типа сообщения |
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Сообщения установления соединения |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ALERTING |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CALL PROCEEDING |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | CONNECT |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | CONNECT ACKNOWLEDGE |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | PROGRESS |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SETUP |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | SETUP ACKNOWLEDGE |
| 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | Сообщения обмена информацией |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | RESUME |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | RESUME ACKNOWLEDGE |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RESUME REJECT |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SUSPEND |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | SUSPEND ACKNOWLEDGE |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SUSPEND REJECT |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USER INFORMATION |
| 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | Сообщения освобождения вызова |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | DISCONNECT |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | RELEASE |
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | RELEASE COMPLETE |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | RESTART |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | RESTART ACKNOWLEDGE |
| 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Смешанные сообщения |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEGMENT (СЕГМЕНТ) |
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | CONGESTION CONTROL |
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | INFORMATION |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | NOTIFY |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | STATUS |
|  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | STATUS ENQUIRY |

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационные элементы | Сообщения |  |  |  |  |  |  |
|  | Alerting | Call Proceeding | Connect | Connect Ack | Progress | Setup | Setup Ack |
| Возможности доставки (bearer capability) | Н/И | Т/П | Т/П | Н/И | Т/П | Т | Н/И |
| Номер вызываемой стороны (called party number) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И |
| Субадрес вызываемой стороны (called party number subaddress) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И |
| Номер вызывающей стороны (calling party number) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Т | Н/И |
| Субадрес вызывающей стороны (calling party subaddress) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И |
| Идентификация канала (channel identification) | Т/П | Т/П | Т/П | Т/П | Н/И | Т/П | Т/П |
| Метка вызова (call reference) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Причина (cause) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И | Н/И |
| Дата/время (date/time) | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И |
| Дисплей (display) | Т/П | Т/П | Т/П | Т/П | Т/П | Т/П | Т/П |
| Совместимость верхних уровней (high layer compatibility) | Т/П | Т/П | Т/П | Н/И | Т/П | Т/П | Н/И |
| Протокол клавиатуры (keypad facility) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И |
| Совместимость нижних уровней (low layer compatibility) | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И |
| Тип сообщения (message type) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Услуги, зависящие от сети (network-specific facilities) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И |
| Прогресс-индикатор (progress indicator) | Т/П | Т/П | Т/П | Н/И | Т | Т/П | Т/П |
| Дискриминатор протокола (protocol discriminator) | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Индикатор повтора (repeat indicator) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И |
| Передача завершена (sending complete) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И |
| Подключенный номер (connected number) | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |
| Подключенный субадрес (connected subadress) | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |
| Примечание: В таблице используются следующие обозначения: Т – реализация информационного элемента требуется; Т/П – реализация информационного элемента требуется при определенных условиях; Н/И – информационный элемент не используется |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационные элементы | Сообщения |  |  |  |  |  |
|  | Resume | Resume Ack | Resume Reject | Suspend | Suspend Ack | Suspend Reject |
| Идентификация вызова (call identity) | Т/П | Н/И | Н/И | Т/П | Н/И | Н/И |
| Идентификация канала (channel identification) | Н/И | Т | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |
| Метка вызова (call reference) | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Причина (cause) | Н/И | Н/И | Т | Н/И | Н/И | Т |
| Дисплей (display) |  | Т/П | Т/П | Н/И | Т/П | Т/П |
| Тип сообщения (message type) | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Еще данные (more data) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |
| Дискриминатор протокола (protocol discriminator) | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Примечание: В таблице используются следующие обозначения: Т – реализация информационного элемента требуется; Т/П – реализация информационного элемента требуется при определенных условиях; Н/И – информационный элемент не используется |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационные элементы | Сообщения |  |  |  |  |
|  | Disconnect | Release | Release Complete | Restart | Restart Ack |
| Метка вызова (call reference) | Т | Т | Т | Т | Т |
| Причина (cause) | Т | Т/П | Т/П |  |  |
| Дисплей (display) | Т/П | Т/П | Т/П | Т/П | Т/П |
| Тип сообщения (message type) | Т | Т | Т | Т | Т |
| Идентификация канала (channel identification) | Н/И | Н/И | Н/И | Т/П | Т/П |
| Прогресс – индикатор (progress indicator) | Т/П | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |
| Дискриминатор протокола (protocol discriminator) | Т | Т | Т | Т | Т |
| Индикатор рестарта (restart indicator) | Н/И | Н/И | Н/И | Т | Т |
| Примечание: В таблице используются следующие обозначения: Т – реализация информационного элемента требуется; Т/П – реализация информационного элемента требуется при определенных условиях; Н/И – информационный элемент не используется |  |  |  |  |  |

| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационные элементы | Сообщения |  |  |  |  |  |
|  | Information | Notify | Segment | Status | Status Enquiry | Congestion Control |
| Возможности доставки (bearer capability) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |
| Метка вызова (call reference) | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Идентификация канала (сhannel identification) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |
| Номер вызываемой стороны (сalled party number) | Т/П | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |
| Состояние вызова (call state) | Н/И | Н/И | Н/И | Т | Н/И | Н/И |
| Уровень перегрузки (congestion level) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Т |
| Причина (cause) | Т/П | Н/И | Н/И | Т | Н/И | Т |
| Дисплей (display) | Т/П | Т/П |  | Т/П | Т/П | Т/П |
| Протокол клавиатуры (keypad facility) | Т/П | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |
| Тип сообщения (message type) | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Индикатор извещения (notification indicator) | Н/И | Т | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |
| Дискриминатор протокола (protocol discriminator) | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| Индикатор рестарта (restart indicator) | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |
| Сегментированное сообщение (segmented message) | Н/И | Н/И | Т | Н/И | Н/И | Н/И |
| Передача завершена (sending complete) | Т/П | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И | Н/И |
| Примечание: В таблице используются следующие обозначения: Т – реализация информационного элемента требуется; Т/П – реализация информационного элемента требуется при определенных условиях; Н/И – информационный элемент не используется |  |  |  |  |  |  |

  - На уровне 3 реализуются следующие процедуры установления базового вызова:

  - на исходящем интерфейсе:

а) процедура установления вызова;

б) процедура выбора канала В;

г) процедура передачи номера вызываемого абонента в режиме с перекрытием;

д) процедура передачи номера вызываемого абонента в блочном режиме;

е) процедура извещения о взаимодействии;

ж) процедура отклонения вызова;

  - на входящем интерфейсе:

а) процедура установления вызова;

б) процедура выбора канала В;

в) процедура приема номера вызываемого абонента в режиме с перекрытием;

г) процедура приема номера вызываемого абонента в блочном режиме;

д) процедура принятия вызова;

е) процедура извещения о взаимодействии;

ж) процедура отклонения вызова;

  - процедуры освобождения соединения:

а) инициированные сетью;

б) инициированные пользователем;

в) с использованием тональных сигналов и фраз автоинформатора;

г) без использования тональных сигналов и фраз автоинформатора.

  - На уровне 3 реализуется процедура рестарта, используемая для возвращения вызова в нулевое состояние или интерфейса в свободное состояние.

  - На уровне 3 реализуются процедуры приостановления и возобновления вызова, ограничивающие и возобновляющие использование одного и того же канала В. Данные процедуры применяются только на интерфейсе "пользователь-сеть" базового доступа.

  - На уровне 3 реализуются следующие процедуры обработки ошибочных ситуаций:

- получение сообщений с неверным дискриминатором протокола;

- получение коротких сообщений;

- получение сообщений с недействительной меткой вызова;

- получение сообщений с нераспознанным типом сообщения;

- получение неожидаемого сообщения;

- получение сообщений с отсутствующим обязательным информационным элементом;

- получение сообщений с некорректным обязательным информационным элементом;

- получение сообщений с некорректным необязательным информационным элементом.

  - На уровне 3 реализуются процедуры запроса состояния вызова.

  - На уровне 3 реализуются процедуры понижения уровня запрошенной услуги.

  - На уровне 3 реализуются таймеры в соответствии с таблицей 6.

| Таблица 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер таймера | Значение по умолчанию | Минимальное значение | Максимальное значение |
| T301 | 3 мин | 3 мин | 10 мин |
| T302 | 12 с | 10 с | 15 с |
| T303 | 4 с | 4 с | 10 с |
| T304 | 20 с | 15 с | 30 с |
| T305 | 30 с | 10 с | 40 с |
| T306 | 30 с | 10 с | 1 мин |
| T307 | 3 мин | 3 мин | 5 мин |
| T308 | 4 с | 4 с | 10 с |
| T309 | 90 с | 90 с | 90 с |
| T310 | 30 с | 30 с | 60 с |
| T312 | Т303+2с | - | - |
| T314 | 4 с | - | - |
| T316 | 2 мин | - | - |
| T317 | 90 с | - | - |
| T320 | 30 с | - | - |
| T321 | 30 с | - | - |
| T322 | 4 с | - | - |

  - Кодирование поля "Индикатор проверки" информационного элемента "Номер вызывающей стороны" осуществляется следующим образом:

- на исходящем интерфейсе – "00" (обеспечивается пользователем, не проверено);

- на входящем интерфейсе – "01" (обеспечивается пользователем, проверено и передано) или "11" (обеспечивается сетью).

_____________

Приложение 6

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 10 Гбит/с

  - Требования к параметрам оптических интерфейсов 10 GBASE-S приведены в таблице 1.

| Таблица 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | 10 GBASE-SW | 10 GBASE-SR |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка |
| Линейная скорость, ГБод | 9,95328(12010-6) | 10,3125(110010-6) |
| Диапазон центральных длин волн, нм | 840 – 860 | 840 – 860 |
| Тип волокна | MMF | MMF |
| Код | Кодовые группы 64B/66B | Кодовые группы 64B/66B |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм - максимальный - минимальный |  - 1,0 - 7,3 |  - 1,0 - 7,3 |
| Минимальный коэффициент экстинкции, дБ | 3 | 3 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм: - максимальный - минимальный | - 1,0 - 9,9 | - 1,0 - 9,9 |
| Максимальная протяженность линии, м: 1) для MMF 62,5 мкм - для MMF 50,0 мкм | 33 300 | 33 300 |

  - Требования к параметрам оптических интерфейсов 10 GBASE-L приведены в таблице 2.

| Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | 10 GBASE-LW | 10 GBASE-LR |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка |
| Линейная скорость, ГБод | 9,95328(12010-6) | 10,3125(110010-6) |
| Диапазон центральных длин волн, нм | 1260 – 1355 | 1260 – 1355 |
| Тип волокна | SMF | SMF |
| Код | Кодовые группы 64B/66B | Кодовые группы 64B/66B |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм: - максимальный - минимальный | 0,5 - 8,2 | 0,5 - 8,2 |
| Минимальный коэффициент экстинкции, дБ | 3,5 | 3,5 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм: - максимальный - минимальный | 0,5 - 14,4 | 0,5 - 14,4 |
| Максимальная протяженность линии, м | 10000 | 10000 |

  - Требования к параметрам оптических интерфейсов 10 GBASE-E приведены в таблице 3.

| Таблица 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | 10 GBASE-EW | 10 GBASE-ER |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка |
| Линейная скорость, ГБод | 9,95328(12010-6) | 10,3125(110010-6) |
| Диапазон центральных длин волн, нм | 1530 – 1565 | 1530 – 1565 |
| Тип волокна | SMF | SMF |
| Код | Кодовые группы 64B/66B | Кодовые группы 64B/66B |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм: - максимальный - минимальный | 4,0 - 4,7 | 4,0 - 4,7 |
| Минимальный коэффициент экстинкции, дБ | 3,0 | 3,0 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм: - максимальный - минимальный | -1,0 - 15,8 | -1,0 - 15,8 |
| Максимальная протяженность линии, м | 40000 | 40000 |

  - Требования к параметрам оптического интерфейса 
10 GBASE-LX4 приведены в таблице 4.

| Таблица 4 |  |
| --- | --- |
| Параметр | 10 GBASE-LX4 |
| Топология | Точка-точка |
| Линейная скорость, ГБод | 3,125(110010-6) |
| Компонентные длины волн оптического мультиплексирования, нм | 1269,0 – 1282,4 1293,5 – 1306,9 1318,0 – 1331,4 1342,5 – 1355,9 |
| Тип волокна | MMF или SMF (одно волокно в каждом направлении) |
| Код | Кодовые группы 8B/10B |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм: - максимальный для каждой компонентной длины волны - максимальный суммарный | -0,5 5,5 |
| Минимальный коэффициент экстинкции, дБ | 3,5 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм: - максимальный для каждой компонентной длины волны - максимальный суммарный | -0,5 5,5 |
| Максимальная протяженность линии, м: - для MMF - для SMF | 300 10000 |
| Примечание: Для интерфейса 10 GBASE-LX4 используется технология передачи с разделением по длинам волн (WDM). |  |

  - Требования к параметрам электрического интерфейса 
10 GBASE-CX4 приведены в таблице 5.

| Таблица 5 |  |
| --- | --- |
| Параметр | 10 GBASE-CX4 |
| Среда передачи | 4 экранированные пары в каждом направлении |
| Топология | Точка-точка |
| Код | Кодовые группы 8B/10B |
| Линейная скорость передачи данных, ГБод | 3,125(110010-6) |
| Максимальная длина сегмента, м | 15 |

Приложение 7

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 1000 Мбит/с

  - Требования к параметрам оптических интерфейсов 
1000 BASE-X приведены в таблице 1.

| Таблица 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | 1000 BASE-SX | 1000 BASE-LX | 1000 BASE-ZX |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка | Точка-точка |
| Линейная скорость, ГБод | 1,25(110010-6) | 1,25(110010-6) | 1,25(110010-6) |
| Диапазон центральных длин волн, нм | 770 – 860 | 1270 – 1355 | 1520 – 1580 |
| Тип волокна | MMF | SMF | SMF |
| Код | Двоичный NRZ, 8B/10B |  |  |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм: 1) максимальный 2) минимальный | 0 - 9,5 | - 3,0 -11,0 | 5,0 - 4,0 |
| Минимальный коэффициент экстинкции, дБ | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм: 1) максимальный 2) минимальный | 0 - 17,0 | - 3,0 - 19,0 | - 23,0 - 3,0 |
| Максимальная протяженность линии, м | 550 | 5000 | 70000 |

  - Требования к параметрам электрических интерфейсов приведены в таблице 2.

| Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | 1000BASE-T | 1000BASE-CX |
| Среда передачи | 4 симметричные пары категории 5 | 2 симметричные пары категории 5 |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка |
| Код | 4D-PAM5 | NRZ, 8B/10B |
| Линейная скорость передачи данных, Mбит/с | 1000 | 1250 |
| Максимальная длина сегмента, м | 100 | 25 |

_____________

Приложение 8

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 100 Мбит/с

  - Требования к параметрам оптических интерфейсов 100 BASE-X приведены в таблице 1.

| Таблица 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | 100BASE-FX | 100BASE-LX10 | 100BASE-BX10 |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка | Точка-точка |
| Линейная скорость, Мбит/с | 125 | 125 | 125 |
| Диапазон центральных длин волн, нм | 770 – 860 | 1260 – 1360 | 1480 – 1580 (DS) 1260 – 1360 (US) |
| Тип волокна | MMF | SMF | SMF |
| Код | NRZI, 4B/5B |  |  |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм: 1) максимальный 2) минимальный | - 14 - 20 | - 8 - 15 | - 8 -14 |
| Минимальный коэффициент экстинкции, дБ | 10 | 5 | 6,6 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм: 1) максимальный 2) минимальный | - 14 - 31 | - 8 - 25 | - 8 -28,2 |
| Максимальная протяженность линии, м | 100 | 10000 | 10000 |

  - Требования к параметрам электрических интерфейсов 
100 BASE-T приведены в таблице 2.

| Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | 100 BASE-TX | 100 BASE-T4 |
| Среда передачи | 2 симметричные пары (STP или UTP) категории 5 | 4 симметричные пары категории 3 |
| Топология | Звездообразная | Звездообразная |
| Код | MLT3, 4B/5B | 8B/6T |
| Линейная скорость передачи данных, Мбит/с | 125 | 100 |
| Максимальная длина сегмента, м | 100 | 100 |

_____________

Приложение 9

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам интерфейсов доступа к сети передачи данных на скорости 10 Мбит/с

  - Требования к параметрам оптических интерфейсов 10 BASE-F приведены в таблице 1.

| Таблица 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | 10 BASE-FP | 10 BASE-FL |
| Топология | Точка-точка | Точка-точка |
| Линейная скорость, Мбит/с | 100 | 100 |
| Диапазон центральных длин волн, нм | 800 – 910 | 800 – 910 |
| Тип волокна | MMF | MMF |
| Код | Манчестерский | Манчестерский |
| Уровень средней мощности на передаче, дБм: 1) максимальный 2) минимальный | - 11 - 15 | - 12 -20 |
| Минимальный коэффициент экстинкции, дБ | 13 | 13 |
| Уровень средней мощности на приеме, дБм: 1) максимальный 2) минимальный | - 27 - 41 | - 12,0 - 32,5 |
| Максимальная протяженность линии, м | 2000 | 2000 |

  - Требования к параметрам электрических интерфейсов приведены в таблице 2.

| Таблица 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | 10 BASE-5 | 10 BASE-2 | 10 BASE-T |
| Среда передачи | Коаксиальный кабель 0,5 дюйма (50 Ом) | Коаксиальный кабель 0,25 дюйма (50 Ом) | Неэкранированная симметричная пара категории 3 |
| Топология | Шинная | Шинная | звездообразная |
| Код | Манчестерский | Манчестерский | Манчестерский |
| Линейная скорость передачи данных, Мбит/с | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная длина сегмента, м | 500 | 185 | 100 |

Приложение 10

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам протокола передачи пакетов мультимедийной информации (протокола H.323)

  - Протокол H.323 состоит из протокола управления регистрацией, допуском, состоянием (далее – RAS), протокола сигнализации и определения потока мультимедийной информации (далее – H.225) и протокола управления для связи мультимедийной информации (далее – Н.245).

  - Если в коммутационном оборудовании, выполняющем функции гейткипера, шлюза или оконечного оборудования и использующем протокол Н.323, поддерживается сигнализация RAS, то выполняются следующие требования к параметрам протокола сигнализации RAS:

      - Сигнализация RAS обеспечивает регистрацию, допуск и определение состояния оконечного оборудования (шлюза или оконечного оборудования пользователя).

      - Сигнализация RAS обеспечивает:

а) нахождение гейткипера, на котором возможна регистрация оконечного оборудования;

б) регистрацию оконечного оборудования на гейткипере;

в) удаление данных, внесенных при регистрации оконечного оборудования;

г) получение дополнительной информации об оконечном оборудовании;

д) резервирование полосы пропускания канала для передачи речевой, видео и мультимедиа информации;

е) изменение полосы пропускания канала для передачи речевой, видео и мультимедиа информации;

ж) освобождение полосы пропускания канала, используемой для передачи речевой, видео и мультимедиа информации;

з) получение сигналов состояния оконечного оборудования;

е) управление ресурсами.

      - Сообщения сигнализации RAS передаются в поле нагрузки пакетов UDP.

      - Нахождение гейткипера осуществляется одним из  двух способов:

а) с помощью рассылки сообщения "запрос гейткипера" (далее – GRQ) по соединению конфигурации "точка-многоточка";

б) с помощью службы системы доменных имен (далее – DNS).

В соответствии со способом а) оконечное оборудование рассылает сообщение GRQ по соединению конфигурации "точка-многоточка" с идентификатором точки доступа к транспортной услуге (далее – TSAP) равным 1718 (по адресу 224.0.1.41). В ответ гейткипер передает сообщение "подтверждение гейткипера" (далее – GCF), если он будет обслуживать запросы от оконечного оборудования. При отказе от обслуживания оконечного оборудования гейткипер передает сообщение "отказ гейткипера" (далее – GRJ), в котором содержится причина отказа. Если имеется альтернативный гейткипер, то в сообщении GRJ содержится адрес альтернативного гейткипера.

В соответствии со способом б) оконечное оборудование получает транспортный адрес гейткипера, соответствующий его мнемоническому имени и затем передает данному гейткиперу сообщение GRQ. После получения оконечным оборудованием сообщения GCF между гейткипером и оконечным оборудованием устанавливается логический канал сигнализации, по которому будут передаваться остальные сообщения сигнализации RAS. Этот канал имеет идентификатор TSAP равный 1719.

      - Гейткипер обрабатывает сообщения регистрации оконечного оборудования. При регистрации оконечное оборудование сообщает гейткиперу свой сетевой и мнемонический адреса в сообщении "запрос регистрации" (далее – RRQ). Для подтверждения регистрации оконечного оборудования гейткипер передает оконечному оборудованию сообщение "подтверждение регистрации" (далее – RCF). Для отказа в регистрации гейткипер передает сообщение "отказ в регистрации" (далее – RRJ). Сообщение  RRQ передается либо после нахождения гейткипера, либо при включении оконечного оборудования. При совпадении мнемонического и сетевого адресов оконечного устройства с ранее переданными гейткиперу адресами, гейткипер передает оконечному оборудованию сообщение RCF. При разных сетевых адресах и одинаковом мнемоническом адресе передается сообщение RRJ с причиной отказа "повторная регистрация".

      - Удаление данных, внесенных при регистрации оконечного оборудования, осуществляется гейткипером при получении от оконечного оборудования сообщения "запрос отмены регистрации" (далее – URQ). Для подтверждения удаления данных гейткипер передает оконечному оборудованию сообщение "подтверждение отмены регистрации" (далее – UCF). При отказе от удаления данных гейткипер передает сообщение "отказ в отмене регистрации" (далее – URJ).

      - Получение дополнительной информации об оконечном оборудовании осуществляется гейткипером. На приеме гейткипер обрабатывает сообщение "запрос местоположения" (далее – LRQ), содержащее адрес канала сигнализации, адрес канала RAS, транспортные и мнемонические адреса оконечного оборудования. Сообщение передается по каналу RAS с идентификатором TSAP равным 1719 или по адресу 224.0.1.41 с идентификатором TSAP равным 1718.

      - Для подтверждения получения дополнительной информации гейткипер передает оконечному оборудованию сообщение "подтверждение местоположения" (далее – LCF).

      - Гейткипер, получивший сообщение LRQ от не зарегистрированного на нем оконечного оборудования, передает сообщение "отказ местоположения" (далее – LRJ).

      - Резервирование полосы пропускания канала выполняется гейткипером. Гейткипер после установления логического канала для передачи информации сигнализации H.225 на приеме обрабатывает сообщение "запрос допуска" (далее – ARQ). В сообщении ARQ оконечное оборудование пользователя указывает необходимую скорость передачи, кратную 100 бит/с, и количество каналов для передачи речевой, видео и мультимедиа информации. Скорость указывается без учета размеров заголовков пакетов и блоков транспортных протоколов.

      - Если сеть может обеспечить требуемые параметры, то гейткипер передает оконечному оборудованию сообщение "подтверждение допуска" (далее – ACF), в противном случае – сообщение "отказ в допуске" (далее – ARJ) с указанием причины отказа.

      - Изменение полосы пропускания канала осуществляется гейткипером. Гейткипер обрабатывает на приеме сообщение "запрос на изменение полосы пропускания" (далее – BRQ), которое может передаваться как гейткипером, так и оконечным оборудованием. В ответ гейткипер передает сообщение "разрешить изменение полосы пропускания" (далее – BCF) или сообщение "отказ в изменении полосы пропускания" (далее – BRJ).

      - Освобождение полосы пропускания канала осуществляется гейткипером. Освобождение ранее выделенной полосы пропускания осуществляется гейткипером при получении сообщения "запрос освобождения" (далее – DRQ), переданного оконечным оборудованием. В ответ гейткипер передает сообщение "подтверждение освобождения" (далее – DCF) или сообщение "отказ в освобождении" (далее – DRJ).

      - Получение сигнала состояния оконечного оборудования осуществляется гейткипером. Гейткипер периодически передает сообщение "информационный запрос" (далее – IRQ). Интервал между сообщениями – не менее 10 с.

      - На приеме гейткипер обрабатывает сообщения "ответ на информационный запрос" (далее – IRR), содержащие тип оконечного оборудования, адреса каналов протокола реального времени (далее – RTP) и протокола управления реального времени (далее – RTCP), признак ожидания ответа. При наличии этого признака гейткипер передает сообщение "подтверждение информационного запроса" (далее – IАCK), либо сообщение "отсутствие подтверждения приема информационного запроса" (далее – INAK).

      - Управление ресурсами осуществляется гейткипером. Шлюз сообщает гейткиперу список поддерживаемых протоколов в сообщении "признак готовности ресурса" (далее – RAI). Гейткипер подтверждает получение этой информации передачей шлюзу сообщения "подтверждение готовности ресурса" (далее – RAC).

      - Для идентификации оконечного оборудования используется мнемонический и транспортный адреса. Гейткипер имеет только транспортный адрес.

      - Мнемонический адрес соответствует одному из следующих форматов:

а) пятнадцатизначная нумерация для сетей общего пользования в соответствии с планом нумерации международной общей связи Е.164;

б) адрес в 16-битном формате кодирования символов (далее –UNICODE);

в) адрес в формате универсального местоположения ресурса (далее –URL);

г) адрес в формате интернет протокола (далее –IP);

д) адрес электронной почты;

е) номер в соответствии с планом нумерации корпоративной сети.

      - Транспортный адрес соответствует адресу в формате IP версии 4.

      - Для идентификации сообщений, передаваемых от разного оконечного оборудования, используется идентификатор TSAP.

  - Если в коммутационном оборудовании поддерживается сигнализация Н.225, то выполняются следующие требования к реализации данного протокола:

      - Сигнализация Н.225 обеспечивает:

а) взаимодействие шлюза и гейткипера;

б) взаимодействие между шлюзами (при отсутствии гейткипера).

      - Оборудование передает и принимает информацию о состоянии занятости в сообщении "приведение в готовность" (далее – Alerting).

      - Принимающая сторона передает следующую информацию:

а) о начале обработки вызова в сообщении "обработка вызова" (далее – Call Proceeding);

б) об установлении соединения в сообщении "соединение" (далее – Connect).

      - Шлюз передает информацию о начале фазы установления соединения (до передачи сообщения Connect) в сообщении "продвижение" (далее – Progress).

      - Передающая сторона информирует принимающую сторону о начале установления соединения в сообщении "установка" (далее – Setup).

      - Принимающая сторона подтверждает готовность начать установление соединения сообщением "подтверждение установки" (далее – Setup Acknowledge).

      - Шлюз информирует устройство управления вызовами и шлюзами о завершении вызова и освобождении соединения сообщением "вызов завершен" (далее – Release Complete).

      - Передача дополнительной информации о вызове и возможностях оконечного оборудования (терминалов) осуществляется в сообщении "информация" (далее – Information).

      - Передача информации о текущем состоянии вызова осуществляется в сообщении "статус" (далее – Status).

      - Запрос информации о текущем состоянии вызова осуществляется в сообщении "запрос статуса" (далее – Status Inquiry).

      - При реализации протокола H.225 обеспечиваются следующие параметры:

а) таймер Т303 определяет время ожидания приема сообщений Alerting, Call Proceeding, Connect, Release Complete. Время ожидания не превышает 4 секунды;

б) таймер Т301 определяет время, по истечении которого вызывающая сторона принудительно завершает вызов. Указанное время – не меньше 180 секунд.

  - Если в коммутационном оборудовании, выполняющем функции гейткипера, шлюза или оконечного оборудования и использующем протокол Н.323, поддерживается протокол управления Н.245, то выполняются следующие требования к реализации протокола Н.245:

      - Протокол управления Н.245 обеспечивает управление каналами RTP и обмен информацией о возможностях оконечного оборудования.

      - Канал для передачи информации протокола управления Н.245 между передающим и приемным оконечным оборудованием создается гейткипером с помощью сигнализации Н.225.

      - Оконечное оборудование при обмене информацией о возможностях оконечного оборудования передает информацию о поддерживаемых протоколах управления и алгоритмах кодирования речевой, видео и мультимедиа информации в сообщении "набор возможностей оборудования" (далее – terminalCapabilitySet). Оконечное оборудование подтверждает получение сообщения terminalCapabilitySet сообщением "подтверждение набора возможностей оборудования" (далее – terminalCapabilitySetAck), если оно поддерживает указанные возможности. Оконечное оборудование передает сообщение "отклонение набора возможностей оборудования" (далее – terminalCapabilitySetReject) с указанием причины, если оно не поддерживает указанные возможности.

      - Для определения инициатора установления соединения (ведущего) используется сообщение "определение ведущего и ведомого" (далее – masterSlaveDetermination). Определение ведущего и ведомого оконечного оборудования осуществляется по значениям случайных чисел. Для подтверждения перехода оконечного оборудования в режим ведущего или ведомого передается сообщение "подтверждение определения ведущего и ведомого" (далее – masterSlaveDeterminationAck).

Если значения случайных чисел совпадают оконечное оборудование передет сообщение "отклонение определения ведущего и ведомого" (далее – masterSlaveDeterrninationReject).

      - Передача информации для установления канала RTP осуществляется оконечным оборудованием. Параметры для канала RTP передаются в сообщении "открытие логического канала" (далее – openLogicalChannel). В сообщении передается номер логического канала (служит для идентификации информации одного вызова при нескольких одновременных), вид информации (аудио, видео). При открытии логического канала передается сообщение "подтверждение открытия логического канала" (далее – openLogicalChannelAck). При невозможности открыть логический канал передается сообщение "отказ в открытии логического канала" (далее – openLogicalChannelReject) с указанием причины отказа.

      - Передача информации о закрытии канала RTP осуществляется оконечным оборудованием. Закрытие канала RTP осуществляется по требованию оконечного оборудования или при обнаружении ошибки. Закрытие канала с указанием инициатора закрытия осуществляется сообщением "закрытие логического канала" (далее – closeLogicalChannel). Подтверждение передачи информации для закрытия канала осуществляется coo6щением "подтверждение закрытия логического канала" (далее – closeLogicalChannelAck).

_____________

Приложение 11

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам протокола инициирования сеанса связи (протокола SIP)

  - Сообщения протокола SIP передаются с использованием соединения по протоколу управления передачей (далее – TCP) или соединения по протоколу UDP. Если порт не назначен, то по умолчанию используется порт 5060. При обмене сообщениями протокола SIP соединение инициируется как стороной клиента, так и стороной сервера при необходимости передачи ответа по заданному адресу. Сервер держит открытым установленное TCP-соединение до завершения SIP-транзакции.

  - В сервере реализуется обработка запросов с методами "приглашение" (далее – INVITE), "уведомление" (далее – ACK), "завершение" (далее – BYE), "отмена" (далее – CANCEL), "регистрация" (далее – REGISTER), "опции" (далее – OPTIONS). Регистр символа слова, обозначающего метод, является существенным

  - Для приглашения принять участие в сеансе связи, передачи информации об описании соответствующего сеанса связи, а также для изменения характеристик уже организованных каналов с новым описанием сеанса связи используется метод INVITE. Для описания сеанса связи используется формат протокола описания параметров связи (далее – SDP).

  - Для подтверждения получения ответа от сервера и передачи окончательных параметров описания сеанса связи используется метод ACK.

  - Для предоставления вызываемой или вызывающей стороне возможности завершения соединения используется метод BYE.

  - Для предоставления возможности отмены обработки ранее переданных запросов используется метод CANCEL.

  - Для регистрации нового местоположения клиента используется метод REGISTER.

  - Для предоставления клиенту возможности запрашивать информацию о параметрах соединения с заданным универсальным идентификатором ресурса (далее – URI) до начала установления соединения используется метод OPTIONS.

  - Идентификатор ресурса (далее – Request-URI) определяет ресурс, к которому применяется запрос.

  - Начальная строка ответа "линия статуса" (далее – Status-Line) содержит версию протокола и дополнительную текстовую фразу, включающую поля "код статуса" (далее – Status-Code) и "текст причины" (далее – Reason-Phrase). Строка статуса не может разрываться символами "возврат каретки" (далее – CR) или "перевод строки" (далее – LF).

  - Поле Status-Code состоит из трех цифр, определяющих результат запроса. Поле Reason-Phrase включает краткое текстовое описание поля Status-Code.

  - Для запросов с методами ACK, INVITE и OPTIONS тело сообщения всегда содержит описание сессии. Метод BYE не содержит тела сообщения.

  - Тип тела сообщения определяется заголовком "тип содержимого" (далее – Content-Type).

  - Если к телу сообщения было применено кодирование, то оно определяется полем "метод кодирования" (далее – Content-Encoding). В других случаях поле Content-Encoding опускается.

  - Длина тела сообщения в байтах представлена в поле "размер содержимого" (далее – Content-Length).

  - В качестве адреса в объектах, поддерживающих протокол SIP, используется универсальный указатель расположения ресурсов URL. Если этот адрес используется для идентификации отправителя, то он записывается в поле "отправитель" (далее – From), если получателя – в поле "получатель" (далее – To), если для определения адресов переадресации – в поле "контакт" (далее – Contact), если для идентификации текущего объекта, формирующего запрос, – в поле Request-URI.

  - Адрес состоит из двух частей:

- имя домена, рабочей станции, шлюза или адрес IP;

- имя ресурса, зарегистрированного в домене.

  - В начале адреса ставится слово "sip:" или "sips:".

  - Параметры "транспорт" (далее – transport), "список адресов" (далее – maddr), "время жизни" (далее – ttl) не используются в полях From, To и Request-URI.

  - Сервер SIP поддерживает ответы с кодами статуса, приведенными в таблице 1. Первая цифра поля Status-Code определяет класс ответа.

| Таблица 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первая цифра кода статуса | Класс ответа | Примечание |
| 1хх | Информационный | Запрос получен, продолжаю процесс обработки |
| 2хх | Успех | Команда получена, понята и принята |
| 3хх | Перенаправление | Должны быть предприняты дальнейшие действия для завершения запроса |
| 4хх | Ошибка клиента | Запрос содержит синтаксическую ошибку или не может быть выполнен |
| 5хх | Ошибка сервера | Сервер не может выполнить очевидно правильный запрос. |
| 6хх | Глобальная ошибка | Запрос не может быть выполнен ни на одном сервере. |

  - Запрос ACK не генерирует ответ для избежания формирования петли.

  - При изменении местоположения вызываемая сторона, используя метод REGISTER, регистрирует свое новое местоположение. Информация о новом местоположении пользователя возвращается сервером переадресации в поле Contact.

  - Если оборудование, выполняющее функции маршрутизации и управления пакетами IP, содержащими речевую, видео и мультимедиа информацию (прокси-сервер), продвигает запрос, то оно добавляет в начало списка продвижения заголовок "через" (далее – Via). В ответе каждый хост удаляет свое значение Via. Прокси-сервер не добавляет, не удаляет и не изменяет тело сообщения.

  - Для предотвращения зацикливания прокси-сервер проверяет наличие своего адреса в поле Via при получении входящего запроса и обрабатывает только те ответы, в которых в поле Via содержится его адрес. Поля To, From, "идентификатор вызова" (далее – Call-ID) и Contact копируются из исходных полей. Идентификатор Request-URI содержит адрес, по которому направляется запрос.

  - Прокси-сервер с сохранением состояния функционирует, как сервер при получении запросов и как клиент при генерации исходящих запросов, за исключением случая при получении ответа с кодом 2хх на запрос INVITE. Вместо генерации ACK он направляет ответ с кодом 2хх обратно во входной поток вызывающей стороны.

  - Если прокси-сервер при продвижении запроса генерирует несколько разветвленных запросов, то вызываемый агент пользователя возвращает ответ только на первый пришедший запрос с заданным Call-ID.

  - Серверы при получении от клиента изоморфного запроса отбрасывают запрос и выдают соответствующий ответ. Если заголовок From не соответствует существующим маршрутам, то создается новый маршрут вызова. Если Call-ID не соответствует текущим сеансам, то создается новый маршрут со значениями To, From и Call-ID из заголовков запроса. Заголовок To не содержит отметок об обработке информации (тегов).

  - Сервер определения местоположения не посылает SIP-запросы. После получения запроса, отличного от CANCEL, сервер определения местоположения формирует список альтернативных значений местоположения и возвращает окончательный ответ класса 3хх или отклоняет запрос. При получении запроса CANCEL формируется ответ с кодом 2хх. Этот ответ завершает SIP-транзакцию.

_____________

Приложение 12

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам двухпроводного аналогового интерфейса для подключения оконечного (пользовательского) оборудования

  - Требования к параметрам электропитания оконечного (пользовательского) оборудования приведены в таблице 1.

| Таблица 1 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение параметра |
| Напряжение постоянного тока при разомкнутом шлейфе АЛу | от 20 до 72 В |
| Ток питания в шлейфе АЛу | от 18 до 70 мА |
| Длительность допускаемого прерывания подачи напряжения питания в сторону оконечного оборудования в режимах набора номера и разговора | не более 100 мс |

  - Требования к параметрам сигналов, передаваемых в сторону оконечного (пользовательского) оборудования, приведены в таблице 2.

| Таблица 2 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение параметра |
| Уровень акустических сигналов на нагрузке 600 Ом: |  |
| при передаче сигналов "Ответ станции", "Контроль посылки вызова", "Занято" | минус (105) дБ |
| при передаче других акустических сигналов на фоне разговора | минус (155) дБ |
| Частота вызывного сигнала | (252) Гц или (504) Гц |
| Мощность вызывного сигнала | не менее 220 мВА |
| Задержка отключения вызывного сигнала при ответе абонента | не более 150 мс |

  - Коммутационное оборудование обеспечивает прием от оконечного (пользовательского) оборудования сигнала импульсного набора номера с параметрами, приведенными в таблице 3.

| Таблица 3 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение параметра |
| Скорость набора номера | от 7,5 до 12,5 имп/с |
| Импульсный коэффициент (отношение длительности размыкания к длительности замыкания) | от 1,3 до 1,9 |
| Длительность паузы между двумя сериями импульсов | от 180 до 1100 мс |

  - Коммутационное оборудование распознает код сигнала импульсного набора номера в соответствии с таблицей 4 приложения 3 к Правилам применения оконечного оборудования.

  - Размыкание шлейфа АЛу оконечным (пользовательским)  оборудованием в процессе разговора или при наборе номера на время, превышающее 400 мс, распознается как отбой абонента.

  - Размыкание шлейфа АЛу оконечным (пользовательским) оборудованием в процессе разговора или при наборе номера на время от 30 до 130 мс распознается как сигнал калиброванного размыкания шлейфа для заказа дополнительных видов обслуживания (ДВО).

  - Коммутационное оборудование обеспечивает прием от оконечного (пользовательского) оборудования сигнала частотного набора номера с параметрами, приведенными в таблице 4.

| Таблица 4 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение параметра |
| Частоты составляющих сигнала набора номера | В соответствии с таблицей 3 приложения 3 к Правилам применения оконечного оборудования. |
| Отклонение частот от своих номинальных значений | не более 1,8 % |
| Уровни частотных составляющих сигнала набора номера | от минус 20 до 0 дБ |
| Разность уровней частотных составляющих | не более 3 дБ |
| Длительность двухчастотных посылок и пауз между ними | не менее 40 мс |
| Суммарный уровень помех в полосе частот от 250 до 4300 Гц | на 20 дБ ниже уровня частотной составляющей группы I |

  - Коммутационное оборудование не распознает сигнал, поступающий от оконечного (пользовательского) оборудования с параметрами, приведенными в таблице 5, как сигнал частотного набора номера.

| Таблица 5 |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение параметра |
| Отклонение частот составляющих сигнала набора номера от своих номинальных значений | более 3 % |
| Уровень любой из частотных составляющих сигнала набора номера | менее минус 37 дБ |
| Разность уровней частотных составляющих | более 15 дБ |
| Длительность двухчастотных посылок и пауз между ними | менее 20 мс |

  - Определение первой цифры при частотном наборе номера обеспечивается, если две частоты сопровождаются сигналом "Ответ станции" с максимальным уровнем минус 5 дБм0.

_____________

Приложение 13

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам передатчиков базового блока, 
репитера, портативного абонентского радиоблока (ПАРБ) и 
терминального абонентского радиоблока (ТАРБ) 
радиотехнологии DECT

  - Отклонение несущих частот передатчика базового блока (репитера) от номинального значения – не более 50 кГц.

Отклонение несущих частот передатчика ПАРБ (ТАРБ) от номинального значения в течение первой секунды работы – не более 100 кГц. Отклонение несущих частот передатчика по прошествии первой секунды работы – не более 50 кГц.

  - Отклонение тактовой частоты передатчика.

Во всем диапазоне питающих напряжений обеспечивается точность и стабильность тактовой частоты.

Отклонение тактовой частоты ПАРБ (ТАРБ) – не более 2510-6 при экстремальных условиях испытания.

Отклонение тактовой частоты базового блока (репитера) – не более 1010-6 при экстремальных условиях испытания и не более 510-6 при нормальных условиях испытания.

  - Фазовые дрожания пакетов передачи в базовом блоке (репитере) – не более 1 мкс.

  - Временная синхронизация пакетов, передаваемых ПАРБ (ТАРБ) обеспечивает временной сдвиг между принимаемым и передаваемым пакетами в пределах (50,002) мс.

  - Динамические параметры передаваемых физических пакетов соответствуют следующим требованиям:

      - Изменение уровня мощности передатчика, усредненное, по крайней мере, по 60 реализациям, соответствует шаблону, приведенному на рисунке 1.

      - Длительность фронта передаваемого пакета (между точками Б и В) – менее 10 мкс.

      - Длительность спада передаваемого пакета (между точками Д и Ж) – менее 10 мкс.

      - Минимальная мощность передаваемого сигнала в период между точками В и Д – более (номинальная пиковая мощность (НПМ) - 1дБ).

      - Максимальная мощность передаваемого сигнала в период между точками Г и Ж – менее (НПМ+1дБ).

      - Максимальная мощность передаваемого сигнала в период между точками Б и Г – менее (НПМ+4дБ) и менее 315 мВт.

      - Мощность передаваемого сигнала после окончания физического пакета (между точками Д и Е) – более (НПМ-6дБ).

      - Мощность сигнала после передачи физического пакета между точкой З переданного пакета и точкой А следующего пакета, измеренная в полосе частот 1 МГц,  – менее 20 нВт. Данное требование не применяется, если между точкой З переданного пакета и точкой А следующего пакета прошло менее 54 мкс.

Рисунок 1

  - Пиковая излучаемая мощность – не более 250 мВт.

  - Средняя излучаемая мощность на канал – не более 10 мВт.

  - Коэффициент усиления антенны – не более 3 дБ.

  - В передатчике применяется гауссовская частотная манипуляция (далее – GFSK).

  - Номинальная девиация частоты – 288 кГц.

При передаче двоичной "последовательности 1" пиковая девиация находится в диапазоне от 259 до 403 кГц. "Последовательность 1" – периодически повторяющиеся четыре "1" и четыре "0" (111100001111…).

При передаче двоичной "последовательности 2" пиковая девиация находится в диапазоне от 203 до 403 кГц. "Последовательность 2" – любая другая последовательность (включая "10101010…"), в которой сумма всех переданных знаков по модулю не превышает 64 (переданная "1" считается как плюс 1, а переданный "0" считается как минус 1).

  - Уровень внеполосных излучений в соседних частотных каналах:

при смещении на один канал – не более 160 мкВт;

при смещении на два канала – не более 1 мкВт;

при смещении на три канала – не более 80 нВт;

в остальных каналах – не более 40 нВт (в одном из каналов допускается мощность внеполосных излучений до 500 нВт).

  - Уровень внеполосных излучений при переходных процессах:

при смещении на один канал – не более 250 мкВт;

при смещении на два канала – не более 40 мкВт;

при смещении на три канала – не более 4 мкВт;

в остальных каналах – не более 1 мкВт.

  - Уровень интермодуляционных составляющих, возникающих при одновременной работе двух передатчиков в одном и том же временном интервале на разных несущих частотах, – не более 1 мкВт.

  - Уровень побочных излучений, определяемый как пиковый уровень мощности радиочастотного излучения вне рабочей полосы частот DECT, не превышает 250 нВт на частотах до 1 ГГц и 1 мкВт на частотах от 
1 ГГц до 12,5 ГГц при ширине полосы измерения:

при смещении частоты от края полосы DECT на 0–5 МГц – 30 кГц;

при смещении частоты от края полосы DECT на 5–10 МГц – 100 кГц;

при смещении частоты от края полосы DECT на 10-20 МГц – 300 кГц;

при смещении частоты от края полосы DECT на 20-30 МГц – 1 МГц;

при смещении частоты от края полосы DECT на 30-12750 МГц – 3 МГц.

Допускается наличие не более двух непрерывных гармонических паразитных сигналов на выходе портативных абонентских радиоблоков, общая пиковая мощность которых, измеренная в полосе 3 МГц, не превышает 250 нВт, а измеренная в полосе 100 кГц – не превышает 20 нВт для следующих частотных диапазонов:

- 47–74 МГц;

- 87,5–108 МГц;

- 108–118 МГц;

- 174–230 МГц;

- 470–862 МГц.

_____________

Приложение 14

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам приемников базового блока, 
репитера, портативного абонентского радиоблока (ПАРБ) и 
терминального абонентского радиоблока (ТАРБ) 
радиотехнологии DECT

  - Чувствительность приемника, определяемая как минимальный уровень мощности входного сигнала, при котором коэффициент ошибок по битам не превышает 0,001, – не хуже минус 83 дБм.

  - При контрольном уровне входного сигнала равном минус 
73 дБм коэффициент ошибок по битам (BER) – не более 10-5, а коэффициент ошибок по кадрам (FER) – не более 510-4.

  - Коэффициент ошибок по битам не превышает 0,001 при уровне полезного сигнала на входе приемника, равном минус 73 дБм и наличии мешающего DECT-подобного сигнала:

в том же частотном канале с уровнем минус 84 дБм (59 дБмкВ/м);

при смещении на один канал с уровнем минус 60 дБм (83 дБмкВ/м);

при смещении на два канала с уровнем минус 39 дБм (104 дБмкВ/м);

в другом канале с уровнем минус 33 дБм (110 дБмкВ/м).

  - Коэффициент ошибок по битам не превышает 0,001 при уровне полезного сигнала на входе приемника минус 80 дБм и наличии на входе приемника мешающего гармонического сигнала с уровнем:

в диапазоне частот 25 -1780 МГц – минус 23 дБм (120дБмВ/м);

в диапазоне частот 1780-1875 МГц – минус 33 дБм (110дБмВ/м);

при отклонении мешающей частоты от частоты сигнала более чем на 
6 МГц – минус 43 дБм (100дБмВ/м);

в диапазоне частот 1905-2000 МГц – минус 33 дБм (110дБмВ/м);

в диапазоне частот 2000-12750 МГц – минус 23 дБм (120дБмВ/м).

  - При уровне полезного сигнала на входе приемника, настроенного на временной канал N, равном минус 83 дБм и наличии на входе приемника мешающего DECT сигнала во временном канале N+2 с уровнем мощности минус 14 дБм, коэффициент ошибок по битам (BER) – не более 0,001.

  - При уровне полезного сигнала на входе приемника, настроенного на частотный канал M, равном минус 80 дБм и наличии двух мешающих сигналов в частотных каналах А и В с уровнем минус 48 дБм каждый коэффициент ошибок по битам – не более 0,001. По каналу A передается гармонический мешающий сигнал, по каналу B – DECT-подобный мешающий сигнал.

Номера каналов M, A и B приведены ниже:

М=5, А=7, B=9;

М=5, А=3, B=1;

М=0, А=2, B=4;

М=9, А=7, B=5.

  - Мощность побочных излучений вне выделенной полосы частот DECT при ширине полосы измерения 100 кГц:

в полосе частот 30 – 1000 МГц – не более 2 нВт;

в полосе частот 1000 – 12750 МГц – не более 20 нВт.

  - Мощность побочных излучений в выделенной полосе частот DECT при ширине полосы измерения 1 МГц – не более 2 нВт. При этом допускаются следующие исключения:

в одной полосе частот шириной 1 МГц мощность побочных излучений может составлять 20 нВт;

в одной или двух полосах частот шириной 30 кГц мощность побочных излучений может составлять 250 нВт.

_____________

Приложение 15

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам передачи коммутационного оборудования, обеспечивающего установление соединения между двухпроводным аналоговым интерфейсом для подключения к телефонной сети связи общего пользования и двухпроводным аналоговым интерфейсом для подключения оконечного (пользовательского) оборудования

  - Затухание разговорного тракта в любом направлении передачи на опорной частоте, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, при уровне на входе соединения минус 10 дБм0 – не более 1 дБ.

  - Изменение затухания разговорного тракта в любом направлении передачи в течение любого 10-минутного интервала установившегося режима работы при подаче на его вход синусоидального сигнала с опорной частотой, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, и с уровнем минус 10 дБм0 – не более 0,2 дБ.

  - Величина неравномерности частотной характеристики разговорного тракта в любом направлении передачи относительно опорной частоты, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, при уровне входного сигнала минус 10 дБм0 составляет:

в полосе частот от 300 до 400 Гц – от минус 0,6 до 2,0 дБ;

в полосе частот от 400 до 600 Гц – от минус 0,6 до 1,5 дБ;

в полосе частот от 600 до 2400 Гц – от минус 0,6 до 0,7 дБ;

в полосе частот от 2400 до 3000 Гц – от минус 0,6 до 1,1 дБ;

в полосе частот от 3000 до 3400 Гц – от минус 0,6 до 3,0 дБ.

  - Переходное затухание между различными трактами в любом направлении передачи на опорной частоте, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, – не менее 67 дБ.

  - Величина неравномерности амплитудной характеристики разговорного тракта в любом направлении передачи на опорной частоте, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, относительно входного уровня минус 10 дБм0 – не более:

при уровне входного сигнала от минус 55 до минус 50 дБм0 – 3,0 дБ;

при уровне входного сигнала от минус 50 до минус 40 дБм0 – 1,0 дБ;

при уровне входного сигнала от минус 40 до 3 дБм0 – 0,5 дБ.

  - Уровень псофометрического шума на любой стороне разговорного тракта – не более минус 65 дБм0п.

  - Уровень любого продукта на выходе разговорного тракта, являющегося следствием подачи на его вход синусоидального сигнала с частотой свыше 4600 Гц, в любом направлении передачи – меньше уровня испытательного сигнала более чем на 25 дБ.

Данное требование установлено для оборудования, использующего принцип цифровой коммутации.

  - Уровень паразитных внеполосных сигналов на выходе тракта при подаче на его вход синусоидального сигнала с уровнем 0 дБм0 в полосе частот от 300 до 3400 Гц в любом направлении передачи – не более минус 
25 дБм0.

Данное требование установлено для оборудования, использующего принцип цифровой коммутации.

  - Групповое время задержки относительно величины абсолютного группового времени задержки, при уровне входного сигнала минус 10 дБм0, в любом направлении передачи составляет:

в полосе частот от 500 до 600 Гц – не более 900 мкс;

в полосе частот от 600 до 1000 Гц – не более 450 мкс;

в полосе частот от 1000 до 2600 Гц – не более 150 мкс;

в полосе частот от 2600 до 2800 Гц – не более 750 мкс.

Данное требование установлено для оборудования, использующего принцип цифровой коммутации.

  - Уровень любой одиночной частоты на выходе разговорного тракта, измеренный селективно на любой стороне разговорного тракта, – не более минус 50 дБм0.

  - Суммарные искажения, включая искажения квантования, при входном синусоидальном сигнале с частотой, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, в любом направлении передачи:

при входном уровне минус 45 дБм0 – более 14,2 дБ;

при входном уровне минус 40 дБм0 – более 19,2 дБ;

при входном уровне минус 30 дБм0 – более 28,2 дБ;

при входном уровне минус 20 дБм0 – более 32,2 дБ;

при входном уровне минус 10 дБм0 – более 33,0 дБ;

при входном уровне 0 дБм0 – более 33,0 дБ.

Предел при промежуточных значениях входного уровня лежит на прямой, проведенной между соседними значениями в линейной системе координат.

Данное требование установлено для оборудования, использующего принцип цифровой коммутации.

  - Затухание  асимметрии:

в полосе частот от 300 до 600 Гц – не менее 40 дБ;

в полосе частот от 600 до 3400 Гц – не менее 46 дБ.

_____________

Приложение 16

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам передачи коммутационного оборудования, обеспечивающего установление соединения между интерфейсом базового (первичного) доступа и двухпроводным аналоговым интерфейсом

  - Затухание разговорного тракта в любом направлении передачи на опорной частоте, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, при уровне на входе соединения минус 10 дБм0 – не более 1 дБ.

  - Затухание разговорного тракта между интерфейсом базового (первичного) доступа для подключения к сети связи общего пользования и двухпроводным аналоговым интерфейсом для подключения оконечного (пользовательского) оборудования в направлении "аналог-цифра" на опорной частоте, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, при уровне входного сигнала минус 10 дБм0 – от минус 0,3 до 0,7 дБ.

  - Затухание разговорного тракта между интерфейсом базового (первичного) доступа для подключения к сети связи общего пользования и двухпроводным аналоговым интерфейсом для подключения оконечного (пользовательского) оборудования в направлении "цифра-аналог" на опорной частоте, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, при уровне входного сигнала минус 10 дБм0 –  не более 7 дБ.

  - Затухание разговорного тракта между интерфейсом базового (первичного) доступа для подключения оконечного (пользовательского) оборудования и двухпроводным аналоговым интерфейсом для подключения к телефонной сети связи общего пользования в любом направлении передачи на опорной частоте, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, при уровне входного сигнала минус 10 дБм0 –  не более 1 дБ.

  - Изменение затухания разговорного тракта в любом направлении передачи в течение любого 10-минутного интервала установившегося режима работы при подаче на его вход синусоидального сигнала с опорной частотой, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, и с уровнем минус 10 дБм0 – не более 0,2 дБ.

  - Величина неравномерности частотной характеристики разговорного тракта в любом направлении передачи на опорной частоте, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, относительно входного уровня минус 10 дБм0:

в полосе частот от 300 до 400 Гц – от минус 0,3 до 1,0 дБ;

в полосе частот от 400 до 600 Гц – от минус 0,3 до 0,75 дБ;

в полосе частот от 600 до 2400 Гц – от минус 0,3 до 0,35 дБ;

в полосе частот от 2400 до 3000 Гц – от минус 0,3 до 0,55 дБ;

в полосе частот от 3000 до 3400 Гц – от минус 0,3 до 1,5 дБ.

  - Переходное затухание между различными трактами при подаче на двухпроводный аналоговый интерфейс испытательного сигнала с частотой, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, и уровнем 0 дБм0:

на дальнем конце – не менее 70 дБ;

на ближнем конце – не менее 73 дБ.

  - Переходное затухание между различными трактами при подаче на интерфейс базового (первичного) доступа испытательного сигнала с частотой, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц, и уровнем 0 дБм0:

на дальнем конце – не менее 73 дБ;

на ближнем конце – не менее 70 дБ.

  - Величина неравномерности амплитудной характеристики разговорного тракта на опорной частоте, выбранной из диапазона от 1013 Гц до 1022 Гц, в любом направлении ("аналог-цифра", "цифра-аналог") относительно входного уровня минус 10 дБм0 – не более:

при входном уровне от минус 55 до минус 50 дБм0 – 1,6 дБ;

при входном уровне от минус 50 до минус 40 дБм0 – 0,6 дБ;

при входном уровне от минус 40 до 3 дБм0 – 0,3 дБ.

  - Уровень псофометрического шума на двухпроводном аналоговом интерфейсе –  не более минус 66 дБм0п.

  - Уровень псофометрического шума на интерфейсе базового (первичного) доступа – не более минус 63,5 дБм0п.

  - Уровень любого продукта на интерфейсе базового (первичного) доступа, являющегося следствием подачи на двухпроводный аналоговый интерфейс синусоидального сигнала с частотой свыше 4600 Гц и уровнем минус 25 дБ, – меньше уровня испытательного сигнала более чем на 25 дБ.

  - Уровень паразитных внеполосных сигналов на двухпроводном аналоговом интерфейсе при подаче на интерфейс базового (первичного) доступа синусоидального сигнала с уровнем 0 дБм0 в полосе частот от 300 до 3400 Гц – не более минус 25 дБм0.

  - Групповое время задержки относительно величины абсолютного группового времени задержки в любом направлении ("аналог-цифра", "цифра-аналог") при входном уровне минус 10 дБм0:

в полосе частот от 500 до 600 Гц – не более 900 мкс;

в полосе частот от 600 до 1000 Гц – не более 450 мкс;

в полосе частот от 1000 до 2600 Гц – не более 150 мкс;

в полосе частот от 2600 до 2800 Гц – не более 750 мкс.

  - Суммарные искажения, включая искажения квантования, в направлении "аналог-цифра" между интерфейсом базового (первичного) доступа для подключения к сети связи общего пользования и двухпроводным аналоговым интерфейсом для подключения оконечного (пользовательского) оборудования при подаче на вход соединения синусоидального сигнала с частотой, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц:

при входном уровне минус 45 дБм0 – более 19,9 дБ;

при входном уровне минус 40 дБм0 – более 24,9 дБ;

при входном уровне минус 30 дБм0 – более 32,9 дБ;

при входных уровнях от минус 20 дБм0 до 0 дБ – более 35,0 дБ.

Предел при промежуточных значениях входного уровня лежит на прямой, проведенной между соседними значениями в линейной системе координат.

  - Суммарные искажения, включая искажения квантования в направлении "цифра-аналог" между интерфейсом базового (первичного) доступа для подключения к сети связи общего пользования и двухпроводным аналоговым интерфейсом для подключения оконечного (пользовательского) оборудования при подаче на вход соединения синусоидального сигнала частотой, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц:

при входном уровне минус 45 дБм0 – более 14,5 дБ;

при входном уровне минус 40 дБм0 – более 19,5 дБ;

при входном уровне минус 30 дБм0 – более 28,8 дБ;

при входном уровне минус 20 дБм0 – более 33,8 дБ;

при входных уровнях от минус 10 дБм0 до 0 дБ – более 35,0 дБ.

Предел при промежуточных значениях входного уровня лежит на прямой, проведенной между соседними значениями в линейной системе координат.

  - Суммарные искажения, включая искажения квантования, в любом направлении между интерфейсом базового (первичного) доступа для подключения оконечного (пользовательского) оборудования и двухпроводным аналоговым интерфейсом для подключения к телефонной сети связи общего пользования при подаче на вход соединения синусоидального сигнала с частотой, выбранной из диапазона от 1013 до 1022 Гц:

при входном уровне минус 45 дБм0 – 21,5 дБ;

при входном уровне минус 40 дБм0 – 26,5 дБ;

при входном уровне минус 30 дБм0 – 33,8 дБ;

при входных уровнях от минус 20 дБм0 до 0 дБ – 35,0 дБ.

  - Балансное затухание дифсистемы:

на частоте 300 Гц – более 16 дБ;

на частоте 500 Гц – более 20 дБ;

на частоте 2500 Гц – более 20 дБ;

на частоте 3400 Гц – более 16 дБ.

Предел при промежуточных значениях частоты лежит на прямой, проведенной между соседними значениями в линейной системе координат.

  - Затухание устойчивости дифсистемы в полосе частот от 200 до 3600 Гц при ненагруженном или короткозамкнутом двухпроводном аналоговом интерфейсе для подключения оконечного (пользовательского) оборудования – не менее 6 дБ.

_____________

Приложение 17

к Правилам, применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем коммутации

- Требования к параметрам передачи коммутационного оборудования, обеспечивающего подключение оконечного оборудования через радиоканал радиотехнологии DECT

  - Алгоритм кодирования речевого сигнала – адаптивная импульсно-кодовая модуляция (АДИКМ) со скоростью 32 кбит/с.

  - Частотная характеристика чувствительности передачи ПАРБ соответствует допусковой области, приведенной в таблице 1. Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

Предел при промежуточных значениях частот лежит на прямой, проведенной между соседними значениями в логарифмически (Гц) – линейной (дБ) системе координат.

| - Таблица 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частота, Гц | Верхний предел, дБ | Нижний предел, дБ |
| 100 | –9 |  |
| 200 | 0 |  |
| 300 | 0 | –14 |
| 800 | 0 | –10 |
| 2000 | 4 | –8 |
| 3400 | 4 | –11 |
| 4000 | 4 |  |
| 8000 | –13 |  |

  - Частотная характеристика чувствительности приема ПАРБ соответствует допусковой области, приведенной в таблице 2 . Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

Предел при промежуточных значениях частот лежит на прямой, проведенной между соседними значениями в логарифмически (Гц) – линейной (дБ) системе координат.

| - Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частота (Гц) | Верхний предел (дБ) | Нижний предел (дБ) |
| 100 | –10 |  |
| 200 | 2 |  |
| 300 | 2 | –9 |
| 1000 | 2 | –7 |
| 3400 | 2 | –12 |
| 4000 | 2 |  |
| 8000 | –15 |  |

  - Показатели громкости ПАРБ соответствуют следующим требованиям:

- Номинальные значения показателя громкости передачи (ПГпер) и приема (ПГпр) ПАРБ составляют 7 дБ и 3 дБ соответственно. Отклонения от номинальных значений ПГпер и ПГпр –  не более  3,5 дБ.

Если при наличии регулировки громкости абонентом установить значение ПГпр как можно ближе к номинальному значению, то одновременно обеспечиваются номинальные значения ПГпер и ПГпр с учетом допустимых отклонений.

При совместной регулировке громкости, когда ПГпер и ПГпр изменяются в противоположных направлениях, значения показателей громкости не выходят за границы диапазона от минус 13 до 19 дБ для ПГпр и от 3 до 17 дБ для ПГпер.

Если регулируется только ПГпр, то его значения не выходят за границы диапазона от минус 13 до 19 дБ.

- Номинальное значение показателя громкости местного эффекта говорящего (ПГмэг) – 13 дБ. Значение ПГмэг – от 10 до 18 дБ относительно номинальных значений ПГпер и ПГпр (ПГпер = 7 дБ, ПГпр = 3 дБ).

- Значение показателя громкости местного эффекта слушающего (ПГмэс) – не менее 10 дБ относительно номинальных значений ПГпер и ПГпр (ПГпер = 7 дБ, ПГпр = 3 дБ).

Для ПАРБ с возможностью подавления шумов значение ПГмэс – не менее 15 дБ.

  - Взвешенные оконечные потери на связь (TCLw), определенные от цифрового входа ПАРБ до цифрового выхода ПАРБ, должны соответствовать одному из двух вариантов:

Вариант "а": TCLw более 46 дБ при номинальных значениях ПГпер и ПГпр. Для всех остальных положений регулятора громкости TCLw – не менее 35 дБ.

Вариант "б": TCLw более 34 дБ.

  - Для базового блока, который подключается к четырехпроводному интерфейсу телефонной сети связи общего пользования, выполняются следующие требования:

- Если ПАРБ реализует минимальный вариант TCLw (вариант "б") или допускается работа с различными типами ПАРБ, тогда в базовом блоке реализуется либо затухание искусственного эха, либо устройство эхо-контроля.

Если ПАРБ всегда реализует полный вариант TCLw (вариант "а") тогда затухание искусственного эха и устройство эхо-контроля в базовом блоке не реализуются, либо они блокируются.

- Если базовый блок не получает никакой информации о значении TCLw, реализованного в ПАРБ, то по умолчанию используется минимальный вариант TCLw. При этом задействуется либо затухание искусственного эха, либо устройство эхо-контроля.

- Если базовый блок, допускающий работу с различными типами ПАРБ, получает информацию о том, что в ПАРБ реализован полный вариант TCLw, то блокируется затухание искусственного эха и устройство эхо-контроля.

- Если ПАРБ реализует как минимальный, так и полный варианты TCLw, то базовый блок при получении информации об использовании  полного варианта TCLw блокирует затухание искусственного эха и устройство эхо-контроля.

- Если в базовом блоке используется тракт искусственного эха между линейным входом и линейным выходом, то его затухание – (242) дБ.

- Если в базовом блоке используется устройство эхо-контроля, то значение TCLw, измеренное между линейным входом и линейным выходом базового блока – не менее 46 дБ.

  - Затухание устойчивости ПАРБ на участке между цифровым входом и цифровым выходом в диапазоне частот от 200 до 4000 Гц – не менее 6 дБ.

  - Отношение уровня сигнала в направлении передачи к уровню суммарных искажений (гармонических и квантования), измеренное на линейном интерфейсе (искажения передачи), – не менее 33 дБ.

  - Отношение уровня сигнала в направлении приема к уровню суммарных искажений (гармонических и квантования), измеренное в эталонной точке уха (искажения приема), – не менее 33 дБ.

  - Коэффициент гармоник 3-го порядка, акустического сигнала, прошедшего тракт местного эффекта ПАРБ, – не более 10 %.

  - При возбуждении микрофона ПАРБ акустическим синусоидальным сигналом с частотой от 4,6 до 8 кГц и уровнем в опорной точке рта равным минус 4,7 дБПа, уровень любой зеркальной частоты на цифровом интерфейсе ПАРБ (уровень внеполосного сигнала в направлении передачи) должен быть ниже эталонного уровня сигнала с частотой 1 кГц по крайней мере на величину указанную в таблице 3.

| Таблица 3 |  |
| --- | --- |
| - Границы частот сигнала | - Разница уровней (минимальная) |
| - 4,6 кГц | - 30 дБ |
| - 8 кГц | 40 дБ |

Предел при промежуточных значениях частот лежит на прямой, проведенной между соседними значениями в логарифмически (Гц) – линейной (дБ) системе координат

  - При подаче на цифровой интерфейс ПАРБ испытательного цифрового синусоидального сигнала с частотой в диапазоне от 300 до 
3400 Гц и уровнем минус 10 дБм0, уровень паразитных внеполосных зеркальных сигналов в диапазоне от 4,6 до 8 кГц, измеренный селективно в опорной точке искусственного уха (уровень внеполосного сигнала в направлении приема), должен быть ниже уровня внутриполосного акустического сигнала, генерируемого цифровым сигналом частотой 1 кГц с уровнем, указанным в таблице 4.

| Таблица 4 |  |
| --- | --- |
| - Границы частот сигнала | - Эквивалентный уровень для 1 кГц |
| - 4,6 кГц | - –35 дБм0 |
| - 8 кГц | - –45 дБм0 |

Предел при промежуточных значениях частот лежит на прямой, проведенной между соседними значениями в логарифмически (Гц) – линейной (дБ) системе координат

  - Уровень шума в незанятом канале на цифровом интерфейсе ПАРБ в направлении передачи – не более минус 64 дБм0.

  - Уровень узкополосного шума в незанятом канале на цифровом интерфейсе ПАРБ в направлении передачи, измеренный в пределах любой полосы 10 Гц в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц, – не более минус 73 дБм0.

  - Уровень шума ПАРБ, измеренный в опорной точке искусственного уха, – не более минус 54 дБПа (А).

При наличии регулировки уровня громкости абонентом данное требование должно выполняться при установке громкости приема соответствующей номинальному значению ПГпр.

  - Уровень частоты квантования 8 кГц, измеренный селективно в опорной точке искусственного уха, – не более минус 70 дБПа.

  - Суммарная задержка, вносимая ПАРБ, от опорной точки рта до радиоинтерфейса и от радиоинтерфейса до опорной точки уха – не более 14,5 мс.

  - Суммарная задержка, вносимая базовым блоком, от линейного интерфейса до радиоинтерфейса и от радиоинтерфейса до линейного интерфейса – не более 15 мс для цифрового интерфейса и не более 15,5 мс для аналогового интерфейса.

  - Сетевой эхо-сигнал управляется путем внесения в речевой тракт приема базового блока затухания эха в соответствии со следующими требованиями:

- При задержке в двуxстороннем эхо-тракте от 0 до 4 мс показатель громкости эха говорящего (TELR) – не менее 24 дБ. Требование применяется при подключении базового блока к двухпроводному аналоговому интерфейсу телефонной сети связи.

- При задержке в двуxстороннем эхо-тракте от 0 до 60 мс дополнительное затухание эха –  не менее 9 дБ. Требование применяется при подключении базового блока как к двухпроводному, так и к четырехпроводному интерфейсу телефонной сети связи.

Если устройство эхо-контроля в базовом блоке содержит мягкий эхо-подавитель, то не рекомендуется подавлять более 12 дБ.

Требование TELR24дБ применяется для номинальных значений ПГпер и ПГпр ПАРБ и соответствует затуханию местного эха (LLe) 14дБ на цифровом интерфейсе базового блока.

  - Пределы изменения усиления в направлении передачи относительно усиления для акустического эталонного уровня (уровня звукового давления в опорной точке рта при уровне сигнала на цифровом выходе ПАРБ равном минус 10 дБм0 в диапазоне частот от 1004 до 1025 Гц (ЭАУ)) соответствуют таблице 5.

| Таблица 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Уровень передачи относительно ЭАУ в дБ | - Верхний предел (дБ) | - Нижний предел (дБ) |
| - +13 | - 1 | - –11 |
|  | - 1 | - см. примечание |
| - +4 | - 1 | - –2 |
| - –30 | - 1 | - –2 |
| - –30 | 1 | - минус бесконечность |
| - –40 | - 1 |  |
|  | см. примечание |  |
| - –45 | - 6 |  |
| Примечание: Пределы для промежуточных уровней могут быть найдены проведением прямых между точками разрыва в таблице в линейно (уровень сигнала в дБ) – линейной (усиление в дБ) системе координат. |  |  |

  - Пределы изменения усиления в направлении приема относительно усиления при входном уровне минус 10 дБм0 соответствуют таблице 6.

| Таблица 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Уровень приема на - цифровом интерфейсе | - Верхний предел (дБ) | - Нижний предел (дБ) |
| - +3 дБм0 | - 1 | - –11 |
|  | - 1 | - см. примечание |
| - –6 дБм0 | - 1 | - –2 |
| - –50 дБм0 | - 1 | - –2 |
| - –50 дБм0 | - 1 | - минус бесконечность |
| Примечание: Пределы для промежуточных уровней могут быть найдены проведением прямых между точками разрыва в таблице в линейно (уровень сигнала в дБ) – линейной (усиление в дБ) системе координат |  |  |

  - В коммутационном оборудовании, обеспечивающем установление соединения между ПАРБ и двухпроводным аналоговым интерфейсом для подключения к телефонной сети связи, параметры ПАРБ в комплексе с коммутационным оборудованием соответствуют следующим требованиям:

- Частотная характеристика чувствительности передачи соответствует требованиям п. 60.1 Правил применения оконечного оборудования.

- Частотная характеристика чувствительности приема соответствует требованиям п. 60.2 Правил применения оконечного оборудования.

- Показатель громкости передачи (ПГпер) соответствует требованиям п. 60.3 Правил применения оконечного оборудования.

- Показатель громкости приема (ПГпр) соответствует требованиям п. 60.4 и п. 60.5 Правил применения оконечного оборудования.

- Коэффициент гармоник в цепи передачи соответствует требованиям п. 60.9 и п. 60.10 Правил применения оконечного оборудования.

- Коэффициент гармоник в цепи приема соответствует требованиям п. 60.11 Правил применения оконечного оборудования.

- Уровень псофометрически взвешенного напряжения собственного шума в цепи передачи соответствует требованиям п. 60.13 Правил применения оконечного оборудования.

- Уровень взвешенного по характеристике А шума в цепи приема соответствует требованиям п. 60.14 Правил применения оконечного оборудования.

- Затухание отражения эха соответствует требованиям п. 60.16 Правил применения оконечного оборудования.

- Защита уха абонента от акустического удара соответствует требованиям п. 61 и п. 62 Правил применения оконечного оборудования.

Справочно

Список используемых сокращений

- ARQ – Admissions Request.

- ACF – Admissions Confirm.

- ARJ – Admissions Reject.

- BRQ – Bandwidth Change Request.

- BCF – Bandwidth Confirm.

- BRJ – Bandwidth Reject.

- CEI – connection endpoint identifier.

- CES – connection endpoint suffix.

- CR – carriage return.

- DCF – Disengage Confirm.

- DISC – disconnect.

- DLCI – Date link connection identifier.

- DM – disconnected mode.

- DNS – Domain Name System.

- DRJ – Disengage Reject.

- DRQ – Disengage Request.

- Е.164 – The international public telecommunication numbering plan.

- FRMR – frame reject.

- GCF – Gatekeeper Confirm.

- GFSK – Gaussian Frequency Shift Keying.

- GRJ – Gatekeeper Reject.

- GRQ – Gatekeeper Request.

- H.225 – Call signaling protocols and media stream packetization for packet-based multimedia communication systems.

- H.245 – Control protocol for multimedia communication.

- H.323 – Packet-based multimedia communications systems.

- I – Information.

- IАCK – Info Request Ack.

- INAK – Info Request Nak.

- IP – Internet protocol.

- IRQ – Information Request.

- IRR – Info Request Response.

- ISDN – Integrated Service Digital Network.

- ISDN BRI – ISDN Basic Rate Interface.

- ISDN PRI – ISDN Primary Rate Interface.

- LAPD – Link access procedure on the D channel.

- LCF – Location Confirm.

- LF – line feed.

- LRJ – Location Reject.

- LRQ – Location Request.

- RAC – Resource Available Confirmation.

- RAI – Resource Availability Indication.

- RAS – Registration, Admission, Status.

- RCF – Registration Confirm.

- REJ – reject.

- RNR – receive not ready.

- RR – receive ready.

- RRJ – Registration Reject.

- RRQ – Registration Request.

- RTP – Real Time Protocol.

- RTCP – Real-time Control Protocol.

- SABME – Set Asynchronous Balanced Mode Extended.

- SAPI – service access point identifier.

- SDP – Session Description Protocol.

- SIP – Session Initial Protocol.

- TEI – terminal endpoint identifier.

- TCP – Transmission Control Protocol.

- TSAP – Transport Service Access Point.

- ttl – time to live.

- UA – unnumbered acknowledgement.

- UCF – Unregister confirm.

- UDP – User Datagram Protocol.

- UI – unnumbered information.

- URI – Uniform Resource Identifiers.

- URJ – Unregister reject.

- URL – Universal Resource Location.

- URQ – Unregister Request.

- XID – Exchange Identification Note.

- WDM – Wavelength-Division Multiplexing.

_____________

При протяженности линии свыше 40 км уровень средней мощности на передаче больше 4 дБм.

При протяженности линии свыше 70 км уровень средней мощности на передаче больше 5 дБм