УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации

от «29» августа  2005 г. №  102

ПРАВИЛА

применения оконечного оборудования, 
подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку 
телефонной сети связи общего пользования

# Общие положения

- Настоящие Правила применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования (далее – Правила), разработаны во исполнение статей 21, 41 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

- Правила устанавливают требования к оконечному оборудованию предназначенному для использования в сети связи общего пользования, технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

- Подключение оконечного оборудования к телефонной сети связи общего пользования осуществляется непосредственно или с использованием сети абонентского доступа посредством двухпроводной физической цепи (далее – линии связи), параметры которой приведены в приложении 1 к Правилам.

Двухпроводный аналоговый стык телефонной сети связи общего пользования обеспечивает питание с номинальным напряжением 60 В и сопротивлением моста питания (500х2) Ом либо с номинальным напряжением 48 В и сопротивлением моста питания (400х2) Ом.

- Правила распространяются на следующие средства связи:

- телефонные аппараты для проводной связи с аналоговым преобразованием сигнала (далее – аналоговые телефонные аппараты);

- телефонные приставки;

- телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой с аналоговым преобразованием сигнала (далее - аналоговые бесшнуровые телефонные аппараты) диапазона 30-41 МГц;

- телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой с цифровым преобразованием сигнала, использующие технологию европейского стандарта цифровой бесшнуровой телефонии (далее – бесшнуровые телефонные аппараты радиотехнологии DECT);

- оконечное оборудование для передачи и/или приема сообщений через двухпроводный аналоговый стык телефонной сети связи общего пользования;

- испытательное оборудование, подключаемое к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования на правах оконечного оборудования (в части параметров стыка и взаимодействия с телефонной сетью связи общего пользования);

- оконечное оборудование передачи данных (факсимильные аппараты, модемы, факс-модемы);

- оборудование, представляющее собой комбинацию любых из вышеприведенных средств связи (например, факсимильные аппараты с микротелефонной трубкой и т. д.).

Используемые в сети связи общего пользования, технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования средства связи, указанные в данном пункте Правил, подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования.

- Правила не распространяются на следующие средства связи:

- таксофоны;

- телефонные аппараты, предназначенные для работы по схеме спаренного включения с блокираторами или с аппаратурой абонентского высокочастотного уплотнения (АВУ);

- телефонные аппараты, предназначенные для работы с квазиэлектронными АТС с малым напряжением питания типа «Квант».

# Требования к параметрам стыка и взаимодействия 
с телефонной сетью связи общего пользования

- Для оконечного оборудования, в котором обеспечивается прием вызывного сигнала, должны выполняться следующие требования:

  - Чувствительность оконечного оборудования к вызывному сигналу синусоидальной формы должна быть не более 100 мВА.

  - Приемник вызывного сигнала должен срабатывать при эффективном значении напряжения вызывного сигнала синусоидальной формы в пределах (205) В в точках подключения оконечного оборудования к линии связи.

  - Должен обеспечиваться прием вызывного сигнала синусоидальной формы частотой 25 и 50 Гц c эффективным значением напряжения до 110 В в точках подключения оконечного оборудования к линии связи.

Длительность посылки принимаемого вызывного сигнала должна составлять (1,000,10) с и (1,200,12) с при длительности паузы (4,00,40) с и (2,000,20) с соответственно.

- Модуль входного электрического сопротивления в режиме вызова должен быть:

- на частоте 25 Гц - не менее 4 кОм;

- на частоте 50 Гц - не менее 3 кОм.

- Оконечное оборудование должно выдерживать предельное напряжение вызывного сигнала 230 В (суммарно для переменной (амплитудное значение) и постоянной составляющих) в точках подключения к линии связи в течение 1 минуты без нарушения функционирования.

- Параметры оконечного оборудования при разомкнутом шлейфе линии связи должны соответствовать следующим требованиям:

  - Модуль входного электрического сопротивления в режиме ожидания вызова должен быть не менее 10 кОм на частоте 1000 Гц.

  - Электрическое сопротивление постоянному току в режиме ожидания вызова при напряжении питания 60 В должно быть не менее 
200 кОм.

- Параметры оконечного оборудования при замкнутом шлейфе линии связи в рабочем режиме должны соответствовать следующим требованиям:

  - Затухание несогласованности входного сопротивления оконечного оборудования относительно комплексного нагрузочного сопротивления, приведенного в приложении 1 к Правилам (рисунок П1.2), должно быть не менее 8 дБ в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц.

  - Зависимость напряжения в точках подключения к линии связи от тока питания в замкнутом шлейфе линии связи (вольтамперная характеристика) должна соответствовать допусковой области, указанной в приложении 2 к Правилам (рисунок П2.1).

  - Уровень сигнала, передаваемого в линию связи, измеренный на комплексном нагрузочном сопротивлении, приведенном в приложении 1 к Правилам (рисунок П1.2), должен быть ограничен следующим образом:

    - Средний уровень сигнала за 1 минуту в диапазоне частот от  200 до 3800 Гц  не должен превышать минус 9,7 дБВ.

Данное требование не относится к сигналам набора номера.

    - Размах напряжения сигнала от минимума до максимума в диапазоне частот  от 200 до 3800 Гц  не должен превышать 5,0 В.

    - Напряжение сигнала в диапазоне частот от 30 до 4300 Гц, измеренное в полосе частот 10 Гц, не должно превышать значений, указанных в приложении 3 к Правилам (таблица П3.1).

Данное требование не относится к сигналам набора номера.

    - Напряжение внеполосного сигнала в диапазоне частот 
от 4,3 до 100 кГц не должно превышать значений, указанных в приложении 3 к Правилам (таблица П3.2).

Данное требование не относится к режиму передачи сигнала набора номера.

- Электрическое сопротивление постоянному току в режиме импульсного набора номера должно быть:

- при замыкании шлейфа и токе питания 35 мА - не более 300 Ом;

- при размыкании шлейфа и напряжении питания 60 В - не менее 100 кОм.

- Для оконечного оборудования, обеспечивающего режим частотного набора номера, должны выполняться следующие требования:

  - Частоты составляющих сигнала частотного набора номера должны иметь значения в соответствии с приложением 3 к Правилам (таблица П3.3). Отклонение частот от их номинальных значений не должно превышать 1,8 %.

  - Уровень каждой из частотных составляющих сигнала частотного набора номера должен быть:

- для частот группы I - минус (62) дБн;

- для частот группы II - минус (32) дБн.

  - Суммарный уровень помех, возникающих при передаче сигналов частотного набора номера, должен быть ниже уровня частотной составляющей группы I не менее чем на 20 дБ.

  - Длительность посылки сигнала частотного набора номера должна быть не менее 50 мс.

  - Длительность паузы между посылками сигнала частотного набора номера в режиме автоматического набора должна быть не менее 
50 мс.

- Параметры сигнала импульсного набора номера, вырабатываемого оконечным оборудованием, должны соответствовать следующим требованиям:

  - Период следования импульсов должен быть в пределах от 95 до 105 мс.

Если в оконечном оборудовании используется дисковый номеронабиратель, то период следования импульсов должен быть в пределах от 90 до 110 мс.

  - Импульсный коэффициент должен быть в пределах от 1,35 до 1,8.

  - Сигнал набора номера должен кодироваться в соответствии с приложением 3 к Правилам (таблица П3.4).

  - Длительность паузы между двумя сериями импульсов должна быть в пределах от 400 до 1000 мс.

Если в оконечном оборудовании используется дисковый номеронабиратель, то длительность паузы между двумя сериями импульсов должна быть в пределах от 180 до 1000 мс.

  - Длительность программируемой паузы между двумя сериями импульсов должна быть не менее 2 с (при наличии этой функции).

- Значность программируемого набора номера должна быть не менее 19.

- Для оконечного оборудования, обеспечивающего кратковременный разрыв шлейфа линии связи, должны выполняться следующие требования:

  - Длительность калиброванного размыкания шлейфа линии связи для получения дополнительных видов обслуживания должна находиться в пределах от 40 до 120 мс.

  - Длительность размыкания шлейфа линии связи при нормированном отбое должна быть не менее 800 мс.

- Если при установлении соединения оконечное оборудование определяет наличие в линии связи сигнала «Ответ станции», то должен обеспечиваться прием  этого сигнала в диапазоне частот от 400 до 450 Гц с уровнем от минус 30 до минус 5 дБм в точках подключения к линии связи.

- Если при выполнении какой-либо функции оконечное оборудование определяет наличие в линии связи сигнала «Занято», то должен обеспечиваться прием этого сигнала в диапазоне частот от 400 до 
450 Гц с уровнем от минус 30 до минус 5 дБм в точках подключения к линии связи при равных длительностях посылки и паузы в пределах от 0,15 до 0,4 с.

- Длительность ожидания установления соединения в режиме автоматического набора номера после передачи сигнала “Набор номера” должна быть не более 40 с.

- При прерывании подачи питания по линии связи длительностью до 100 мс во время набора номера или телефонного разговора и до 1,2 с при поступлении сигнала ответа вызываемого абонента, оконечное оборудование должно сохранять состояние, предшествующее этому прерыванию.

- Оконечное оборудование при замкнутом шлейфе линии связи не должно формировать и передавать в линию связи сигнал, имитирующий тональный информационный сигнал телефонной станции «Контроль посылки вызова».

- Для оконечного оборудования, которое формирует и передает в линию связи частотный сигнал “Запрос” с целью автоматического определения номера вызывающего абонента, должны выполняться следующие требования:

  - Частота сигнала “Запрос” должна составлять (5002,5) Гц.

  - Уровень сигнала “Запрос” в точках подключения к линии связи не должен превышать 0 дБм.

  - Сигнал “Запрос” должен иметь синусоидальную форму.

  - Передача сигнала “Запрос” в линию связи должна происходить в одном из следующих режимов:

- при снятии абонентом микротелефонной трубки;

- при имитации ответа вызываемого абонента автоответчиком, модемом или факс-модемом;

- при ответе вызываемого абонента на параллельно подключенном оконечном оборудовании.

- Если оконечное оборудование обеспечивает автоматический повторный набор заданного номера, то в этом режиме должны выполняться следующие требования:

  - При поступлении сигнала «Занято» на любом этапе установления соединения оконечное оборудование должно осуществлять разъединение с освобождением линии связи.

  - Автоматическая повторная попытка установления соединения после разъединения по сигналу «Занято» должна производиться не ранее чем через 15 с.

  - Должен быть обеспечен громкоговорящий прием тональных информационных сигналов телефонной станции и речевого ответа вызываемого абонента.

  - Уровень громкоговорящего приема тональных информационных сигналов телефонной станции при напряжении сигнала напряжением 0,15 В в точках подключения к линии связи частотой 425 Гц должен быть не менее 
60 дБА.

  - Уровень громкоговорящего приема сигнала речевого ответа вызываемого абонента при напряжении сигнала напряжением 0,03 В в точках подключения к линии связи частотой 1000 Гц должен быть не менее 60 дБА.

  - Должна быть обеспечена возможность регулирования абонентом уровня громкоговорящего приема.

- Если оконечное оборудование обеспечивает автоматический ответ на входящий вызов, то в этом режиме должны выполняться следующие требования:

  - Оконечное оборудование должно замыкать шлейф линии связи при поступлении не более шести посылок вызывного сигнала.

  - После замыкания шлейфа линии связи оконечное оборудование должно передать вызывающему абоненту исходящее сообщение. Если во время передачи исходящего сообщения или во время записи входящего сообщения оконечное оборудование переводится в разговорный режим, то автоответчик должен отключиться.

  - Отбой и освобождение линии связи со стороны оконечного оборудования должны происходить при поступлении сигнала «Занято» или по окончании установленного изготовителем времени записи входящего сообщения.

  - В режиме без записи входящего сообщения отбой и освобождение линии со стороны оконечного оборудования должны происходить по окончании воспроизведения исходящего речевого сообщения.

- Если оконечное оборудование включается в линию связи последовательно с другим оконечным оборудованием, то должны выполняться следующие требования:

  - Электрическое сопротивление постоянному току, вносимое в шлейф линии связи, должно быть не более 50 Ом.

  - Вносимое затухание на частотах 25 и 50 Гц должно быть не более 0,4 дБ при нагрузочном сопротивлении 4 кОм.

  - Вносимое затухание в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц должно быть не более 0,4 дБ при нагрузочном сопротивлении, приведенном в приложении 1 к Правилам (рисунок П1.2).

- Параметры оконечного оборудования должны соответствовать требованиям Правил при любой полярности напряжения питания в линии связи.

# Дополнительные требования к оконечному оборудованию с микротелефонной трубкой, выполняющему функции 
аналогового телефонного аппарата

- Частотная характеристика чувствительности передачи должна укладываться в допусковую область, указанную в приложении 3 к Правилам (таблица П3.5). Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

- Частотная характеристика чувствительности приема должна укладываться в допусковую область, указанную в приложении 3 к Правилам (таблица П3.6). Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

- Показатель громкости передачи (ПГпер) должен быть в пределах от 1 до 7 дБ при затухании линии связи равном 0 дБ.

- При отсутствии ручной регулировки уровня громкости приема показатель громкости приема (ПГпр) должен быть в пределах от минус 4 до минус 10 дБ при затухании линии связи равном 0 дБ.

- При наличии ручной регулировки уровня громкости приема показатель громкости приема (ПГпр) должен быть не более 10 дБ при минимальной громкости приема и затухании линии связи равном 0 дБ. Уровень громкости приема, при котором ПГпр имеет значение как можно ближе к минус 7 дБ, считается номинальным.

- Показатель громкости местного эффекта говорящего (ПГмэг) должен быть не менее 15 дБ. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

- Отклонение от линейности амплитудной характеристики чувствительности передачи в диапазоне входных сигналов от минус 20 до плюс 10,5 дБПа не должно превышать 2 дБ.

- Отклонение от линейности амплитудной характеристики чувствительности приема в диапазоне входных сигналов от 80 мВ (минус 21,9 дБВ) до 750 мВ (минус 2,5 дБВ) не должно превышать 2 дБ. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

- Коэффициент гармоник в цепи передачи должен быть не более 7 % при уровне звукового давления в опорной точке рта (далее - ОТР) равном минус 4,7 дБПа.

- Коэффициент гармоник в цепи передачи должен быть не более 
10 % при уровне звукового давления в ОТР равном 5,0 дБПа.

- Коэффициент гармоник в цепи приема должен быть не более 7 % при электродвижущей силе (далее – ЭДС) генератора испытательного сигнала равной 250 мВ. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

- Коэффициент гармоник в цепи приема должен быть не более 10 % при ЭДС генератора испытательного сигнала равной 1 В. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

- Коэффициент гармоник в цепи местного эффекта должен быть не более 10 % при уровне звукового давления в ОТР равном минус 4,7 дБПа. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

- Уровень псофометрически взвешенного напряжения собственного шума в цепи передачи не должен превышать минус 66 дБВп.

- Уровень взвешенного по характеристике А шума в цепи приема не должен превышать минус 49 дБПа(А). При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

- Оконечное оборудование должно быть акустически устойчивым. Уровень сигнала самовозбуждения в точках подключения к линии связи в диапазоне частот от 100 до 10000 Гц не должен превышать минус 40 дБВ. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при значении ПГпр, соответствующем максимальной громкости.

- Затухание отражения эха должно быть не менее 14 дБ.

- Должна обеспечиваться защита уха абонента от акустического удара. Уровень звукового давления, развиваемого телефоном в камере искусственного уха при ЭДС генератора испытательного сигнала равной 
31 В, должен быть не более 120 дБ.

  - Для оконечного оборудования, предназначенного для использования людьми с частичной потерей слуха, уровень звукового давления, развиваемого телефоном в камере искусственного уха при ЭДС генератора испытательного сигнала равной 31 В, не должен превышать отрегулированный пользователем оптимальный уровень более чем на 12 дБ.

- При наборе номера в режиме положенной на рычажный переключатель микротелефонной трубке должен быть обеспечен громкоговорящий прием тональных информационных сигналов телефонной станции и речевого ответа вызываемого абонента. Параметры громкоговорящего приема должны соответствовать следующим требованиям:

  - Уровень громкоговорящего приема тональных информационных сигналов телефонной станции при напряжении сигнала в точках подключения к линии связи 0,15 В частотой 425 Гц должен быть не менее 
60 дБА.

  - Уровень громкоговорящего приема сигнала речевого ответа вызываемого абонента при напряжении сигнала в точках подключения к линии связи 0,03 В частотой 1000 Гц должен быть не менее 60 дБА.

  - Должна быть обеспечена возможность регулирования абонентом уровня громкоговорящего приема.

- Параметры оконечного оборудования в режиме громкоговорящего приема речевого сигнала должны соответствовать следующим требованиям:

  - Частотная характеристика чувствительности приема должна укладываться в допусковую область, указанную в приложении 3 к Правилам (таблица П3.6). Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

  - Показатель громкости приема (ПГпр) должен быть не более 10 дБ при минимальной громкости приема и затухании линии связи равном 0 дБ.

  - Диапазон регулирования ПГпр должен быть не менее 10 дБ.

  - Коэффициент гармоник в цепи приема должен быть не более 
10 % при ЭДС генератора испытательного сигнала равной 250 мВ.

- Параметры оконечного оборудования в режиме громкоговорящего разговора должны соответствовать следующим требованиям:

  - Частотная характеристика чувствительности передачи должна укладываться в допусковую область, указанную в приложении 3 к Правилам (таблица П3.5). Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

  - Частотная характеристика чувствительности приема должна укладываться в допусковую область, указанную в приложении 3 к Правилам (таблица П3.6). Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

  - Показатель громкости передачи (ПГпер) должен быть в пределах от 6 до 19 дБ при затухании линии связи равном 0 дБ.

  - Показатель громкости приема (ПГпр) должен быть не более 10 дБ при минимальной громкости приема и затухании линии связи равном 0 дБ.

  - Диапазон регулирования ПГпр должен быть не менее 10 дБ.

  - Коэффициент гармоник в цепи передачи должен быть не более 
7 % при уровне звукового давления в ОТР равном минус 4,7 дБПа.

  - Коэффициент гармоник в цепи приема должен быть не более 
10 % при ЭДС генератора испытательного сигнала равной 250 мВ.

# Дополнительные требования к оконечному оборудованию 
без микротелефонной трубки, выполняющему функцию громкоговорящего приема

- Частотная характеристика чувствительности приема должна укладываться в допусковую область, указанную в приложении 3 к Правилам (таблица П3.6). Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

- Показатель громкости приема (ПГпр) должен быть не более 10 дБ при минимальной громкости приема и затухании линии связи равном 0 дБ. При максимальной громкости приема ПГпр должен быть не более минус 
10 дБ

- Коэффициент гармоник в цепи приема должен быть не более 7 % при ЭДС генератора испытательного сигнала равной 250 мВ.

# Дополнительные требования к оконечному оборудованию 
без микротелефонной трубки, выполняющему функцию громкоговорящего разговора

- Частотная характеристика чувствительности передачи должна укладываться в допусковую область, указанную в приложении 3 к Правилам (таблица П3.5). Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

- Частотная характеристика чувствительности приема должна укладываться в допусковую область, указанную в приложении 3 к Правилам (таблица П3.6). Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

- Показатель громкости передачи (ПГпер) должен быть в пределах от 6 до 12 дБ при затухании линии связи равном 0 дБ.

- Показатель громкости приема (ПГпр) должен быть не более 10 дБ при минимальной громкости приема и затухании линии связи равном 0 дБ. При максимальной громкости приема ПГпр должен быть не более минус 
10 дБ.

- Коэффициент гармоник в цепи передачи должен быть не более 7 % при уровне звукового давления в ОТР равном минус 4,7 дБПа.

- Коэффициент гармоник в цепи приема должен быть не более 7 % при ЭДС генератора испытательного сигнала равной 250 мВ.

# Дополнительные требования к оконечному оборудованию, выполняющему функции бесшнурового телефонного аппарата радиотехнологии DECT

- Оконечное оборудование, выполняющее функции бесшнурового телефонного аппарата радиотехнологии DECT, в состав которого входит базовый блок (ББ) и одна или несколько беспроводных трубок (далее -  портативных абонентских радиоблоков (ПАРБ)), должно работать в диапазоне частот 1880-1900 МГц.

- Коэффициент усиления антенн, используемых в базовом блоке и портативном абонентском радиоблоке, не должен быть более 3 дБ.

- Параметры передатчиков базового блока и портативного абонентского радиоблока должны соответствовать следующим требованиям:

  - Отклонение несущих частот передатчика базового блока от номинального значения не должно превышать 50 кГц.

Отклонение несущих частот передатчика портативного абонентского радиоблока от номинального значения в течение первой секунды работы не должно превышать 100 кГц. По прошествии первой секунды работы передатчика отклонение несущей частоты не должно превышать 50 кГц.

  - Фазовые дрожания пакетов передачи не должны превышать 
1 мкс.

  - Максимальная излучаемая мощность не должна превышать 
250 мВт.

  - Средняя излучаемая мощность на канал не должна превышать 
10 мВт.

  - Передатчики базового блока и портативного абонентского радиоблока должны использовать гауссовскую частотную манипуляцию (далее - GFSK).

  - Номинальная девиация частоты должна составлять 288 кГц.

При передаче двоичной “последовательности 1” пиковая девиация должна быть в диапазоне от 259 до 403 кГц. Последовательность 1 – периодически повторяющиеся четыре “1” и четыре “0” (111100001111…).

При передаче двоичной “последовательности 2” пиковая девиация должна быть в диапазоне от 203 до 403 кГц. Последовательность 2 – любая другая последовательность (включая 10101010…), в которой сумма всех переданных знаков по модулю не превышает 64 (переданная “1” считается как плюс 1, а переданный “0” считается как минус 1).

  - Внеполосные излучения в соседних частотных каналах не должны превышать значений:

- при смещении на один канал – 160 мкВт;

- при смещении на два канала – 1 мкВт;

- при смещении на три канала – 80 нВт;

- в остальных каналах – 40 нВт (допускается один случай, когда мощность может  достигать 500 нВт).

  - Уровень интермодуляционных составляющих, возникающих при одновременной работе двух передатчиков в одном и том же временном интервале на разных несущих частотах, не должен превышать 1 мкВт.

  - Уровень побочных излучений, определяемый как пиковый уровень мощности радиочастотного излучения вне рабочей полосы частот DECT, не должен превышать 250 нВт на частотах до 1 ГГц и 1 мкВт на частотах от 1 ГГц до 12,5 ГГц при ширине полосы измерения:

- при смещении частоты от края полосы DECT на 0-5 МГц – 30 кГц;

- при смещении частоты от края полосы DECT на 5-10 МГц – 100 кГц;

- при смещении частоты от края полосы DECT на 10-20 МГц – 300 кГц;

- при смещении частоты от края полосы DECT на 20-30 МГц – 1 МГц;

- при смещении частоты от края полосы DECT на 30-12750 МГц – 3 МГц.

Допускается наличие не более двух непрерывных гармонических паразитных сигналов на выходе портативных абонентских радиоблоков, общая пиковая мощность которых, измеренная в полосе 3 МГц, не должна превышать 250 нВт, а измеренная в полосе 100 кГц – не должна превышать 20 нВт для следующих частотных диапазонов:

- 47-74 МГц;

- 87,5-108 МГц;

- 108-118 МГц;

- 174-230 МГц;

- 470-862 МГц.

- Параметры приемников базового блока и портативного абонентского радиоблока должны соответствовать следующим требованиям:

  - Чувствительность приемника, определяемая как минимальный уровень мощности входного сигнала, при котором коэффициент ошибочных битов не превышает 0,001, должна быть не хуже минус 83 дБм.

  - Коэффициент ошибочных битов не должен превышать 0,001 при уровне полезного сигнала на входе приемника, равном минус 73 дБм и наличии мешающего DECT-подобного сигнала:

- в том же частотном канале с уровнем  минус 84 дБм (59 дБмкВ/м);

- при смещении на один канал с уровнем  минус 60 дБм (83 дБмкВ/м);

- при смещении на два канала с уровнем  минус 39 дБм (104 дБмкВ/м);

- в другом канале с уровнем  минус 33 дБм (110 дБмкВ/м).

  - При уровне полезного сигнала на входе приемника, настроенного на частотный канал M, равном минус 80 дБм и наличии двух мешающих сигналов в частотных каналах А и В с уровнем минус 48 дБм каждый, коэффициент ошибочных битов не должен превышать 0,001. По каналу A передается гармонический мешающий сигнал, по каналу B DECT-подобный мешающий сигнал.

Номера каналов M, A и B приведены ниже:

- М=5; А=7; B=9

- М=5; А=3; B=1

- М=0; А=2; B=4

- М=9; А=7; B=5.

  - Мощность побочных излучений вне выделенной полосы частот DECT при ширине полосы измерения 1 МГц не должна превышать:

- 2 нВт в полосе частот 30-1000 МГц;

- 20 нВт в полосе частот 1000-12750 МГц.

  - Мощность побочных излучений в выделенной полосе частот DECT при ширине полосы измерения 1 МГц не должна превышать 2 нВт в полосе частот от 1880 до 1900 МГц. При этом допускаются следующие исключения:

- в одной полосе частот шириной 1 МГц мощность побочных излучений может составлять 20 нВт;

- в одной или двух полосах частот шириной 30 кГц мощность побочных излучений может составлять 250 нВт.

- Параметры оконечного оборудования в разговорном режиме должны соответствовать следующим требованиям:

  - Частотная характеристика чувствительности передачи должна укладываться в допусковую область, указанную в приложении 3 к Правилам (таблица П3.7). Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

  - Частотная характеристика чувствительности приема должна укладываться в допусковую область, указанную в приложении 3 к Правилам (таблица П3.8). Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

  - Показатель громкости передачи (ПГпер) должен быть в пределах от 1 до 7 дБ при затухании линии связи равном 0 дБ.

  - При отсутствии ручной регулировки уровня громкости приема показатель громкости приема (ПГпр) должен быть в пределах от минус 4 до минус 10 дБ при затухании линии связи равном 0 дБ.

  - При наличии ручной регулировки уровня громкости приема показатель громкости приема (ПГпр) должен быть не более 10 дБ при минимальной громкости приема и затухании линии связи равном 0 дБ. Уровень громкости приема, при котором ПГпр имеет значение как можно ближе к минус 7 дБ, считается номинальным.

  - Показатель громкости местного эффекта говорящего (ПГмэг) должен быть не менее 15 дБ. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

  - Отклонение амплитудной характеристики чувствительности передачи от линейности в диапазоне входных сигналов от минус 20,0 до плюс 4,0 дБПа не должно превышать 2 дБ.

  - Отклонение амплитудной характеристики чувствительности приема от линейности в диапазоне входных сигналов от 
минус 21,9 до минус 6,0 дБВ не должно превышать 2 дБ. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

  - Коэффициент гармоник в цепи передачи должен быть не более 
7 % при уровне звукового давления в ОТР равном минус 4,7 дБПа.

  - Коэффициент гармоник в цепи передачи должен быть не более 10 % при уровне звукового давления в ОТР равном 5,0 дБПа.

  - Коэффициент гармоник в цепи приема должен быть не более 
7 % при ЭДС генератора испытательного сигнала равной 250 мВ. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

  - Коэффициент гармоник в цепи местного эффекта должен быть не более 10 % при уровне звукового давления в ОТР равном минус 4,7 дБПа. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

  - Уровень псофометрически взвешенного напряжения собственного шума в цепи передачи не должен превышать минус 60 дБВп.

  - Уровень взвешенного по характеристике А шума в цепи приема не должен превышать минус 49 дБПа(А). При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

  - Бесшнуровой телефонный аппарат должен быть акустически устойчивым. Уровень сигнала самовозбуждения в точках подключения к линии связи в диапазоне частот от 100 до 10000 Гц не должен превышать минус 40 дБВ. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при значении ПГпр, соответствующем максимальной громкости.

  - Затухание отражения эха должно быть не менее 14 дБ.

- Должна обеспечиваться защита уха абонента от акустического удара. Уровень звукового давления, развиваемого телефоном портативного абонентского радиоблока в камере искусственного уха при ЭДС генератора испытательного сигнала равной 31 В, должен быть не более 120 дБ.

- В портативном абонентском радиоблоке уровень звукового давления, создаваемый акустическим вызывным сигналом в опорной точке уха, не должен превышать 120 дБ.

# Дополнительные требования к оконечному оборудованию, выполняющему функции аналогового бесшнурового телефонного аппарата диапазона 30-41 МГц

- Оконечное оборудование, выполняющее функции аналогового бесшнурового телефонного аппарата, в состав которого входит базовый блок и одна или несколько (до шести) беспроводных трубок (далее - носимых радиотелефонных трубок), должно соответствовать классу излучения F3E (частотная модуляция без предкоррекции в передатчике и послекоррекции в приемнике).

- Параметры приемопередатчиков базового блока и носимой радиотелефонной трубки должны соответствовать следующим требованиям:

  - Рабочие частоты должны находиться в диапазоне:

базовый блок:

- передача: 30,00-31,25 МГц;

- прием: 39,25-41,00 МГц;

носимая радиотелефонная трубка:

- передача 39,25-41,00 МГц;

- прием 30,00-31,25 МГц.

  - Мощность несущей частоты передатчика должна быть не более 10 мВт. Мощность несущей частоты передатчика не должна регулироваться в условиях эксплуатации с целью увеличения дальности связи.

  - Разнос частот между соседними каналами должен быть 25 кГц.

  - Максимальная девиация частоты передатчика должна быть не более 5 кГц.

  - Ширина полосы частот излучения передатчика на уровне минус 30 дБ должна быть не более 16,8 кГц.

  - Отклонение частоты передатчика должно быть не более 
10,0 х 10-6.

  - Уровень побочных излучений передатчика должен быть не более 2,5 мкВт.

  - Уровень излучений передатчика в соседнем канале должен быть не более 2,5 мкВт.

  - Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 12 дБ (СИНАД) должна быть не более 5,0 мкВ.

  - Избирательность приемника по соседнему каналу должна быть не менее 45 дБ.

  - Избирательность приемника по побочным каналам приема должна быть не менее 50 дБ.

  - Интермодуляционная избирательность приемника должна быть не менее 45 дБ.

- Параметры оконечного оборудования в разговорном режиме должны соответствовать следующим требованиям:

  - Частотная характеристика чувствительности передачи должна укладываться в допусковую область, указанную в приложении 3 к Правилам (таблица П3.5). Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

Данное требование применяется в случае, если заявленный изготовителем диапазон звуковых частот составляет от 300 до 3400 Гц и не применяется в случаях, если заявленный изготовителем диапазон звуковых частот составляет от 300 до 2700 Гц или от 300 до 3000 Гц.

  - Частотная характеристика чувствительности приема должна укладываться в допусковую область, указанную в приложении 3 к Правилам (таблица П3.6). Положение допусковой области по оси ординат произвольное.

Данное требование применяется в случае, если заявленный изготовителем диапазон звуковых частот составляет от 300 до 3400 Гц и не применяется в случаях, если заявленный изготовителем диапазон звуковых частот составляет от 300 до 2700 Гц или от 300 до 3000 Гц.

  - Показатель громкости передачи (ПГпер) должен быть в пределах от 1 до 7 дБ при затухании линии связи равном 0 дБ.

  - При отсутствии ручной регулировки уровня громкости приема показатель громкости приема (ПГпр) должен быть в пределах от минус 4 до минус 10 дБ при затухании линии связи равном 0 дБ.

  - При наличии ручной регулировки уровня громкости приема показатель громкости приема (ПГпр) должен быть не более 10 дБ при минимальной громкости приема и затухании линии связи равном 0 дБ. Уровень громкости приема, при котором ПГпр имеет значение как можно ближе к минус 7 дБ, считается номинальным.

  - Показатель громкости местного эффекта говорящего (ПГмэг) должен быть не менее 15 дБ. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

  - Отклонение амплитудной характеристики чувствительности передачи от линейности в диапазоне входных сигналов от минус 20 дБПа до плюс 10,5 дБПа не должно превышать 2 дБ.

  - Отклонение амплитудной характеристики чувствительности приема от линейности в диапазоне входных сигналов от минус 21,9 дБВ до минус 2,5 дБВ не должно превышать 2 дБ. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

  - Коэффициент гармоник в цепи передачи должен быть не более 
7 % при уровне звукового давления в ОТР равном минус 4,7 дБПа.

  - Коэффициент гармоник в цепи передачи должен быть не более 10 % при уровне звукового давления в ОТР равном 5,0 дБПа.

  - Коэффициент гармоник в цепи приема должен быть не более 
7 % при ЭДС генератора испытательного сигнала равной 250 мВ. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

  - Коэффициент гармоник в цепи приема должен быть не более 
10 % при ЭДС генератора испытательного сигнала равной 1 В. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

  - Коэффициент гармоник в цепи местного эффекта должен быть не более 10 % при уровне звукового давления в ОТР равном минус 4,7 дБПа. При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

  - Уровень псофометрически взвешенного напряжения собственного шума в цепи передачи не должен превышать минус 60 дБВп.

  - Уровень взвешенного по характеристике А шума в цепи приема не должен превышать минус 49 дБПа(А). При наличии ручной регулировки уровня громкости приема требование должно выполняться при номинальном значении ПГпр.

  - Затухание отражения эха должно быть не менее 14 дБ.

- Должна обеспечиваться защита уха абонента от акустического удара. Уровень звукового давления, развиваемого телефоном носимой радиотелефонной трубки в камере искусственного уха при ЭДС генератора испытательного сигнала равной 31 В, должен быть не более 120 дБ.

- В носимой радиотелефонной трубке уровень звукового давления, создаваемый акустическим вызывным сигналом в опорной точке уха, не должен превышать 120 дБ.

# Дополнительные требования к оконечному оборудованию передачи данных

- Параметры вызывного тона.

  - Частота вызывного тона должна быть в пределах (110038) Гц.

  - Длительность посылки вызывного тона должна быть в пределах 0,5 с 15 %.

  - Длительность паузы между посылками вызывного тона должна быть в пределах 3,0 с 15 %.

- Параметры ответного тона.

  - Частота ответного тона должна быть в пределах (210015) Гц.

  - Длительность ответного тона должна быть в пределах (3,30,7) с.

- В оконечном оборудовании передачи данных должны быть приняты следующие меры по защите приемников аппаратуры частотной сигнализации (достаточно наличия одной из нижеприведенных мер или их сочетания):

  - Мощность спектральных составляющих сигнала передачи данных на частотах (1200100) Гц, (1600100) Гц, (2100100) Гц, 
(2600100) Гц не должна превышать минус 30 дБм0.

  - Длительность спектральных составляющих сигнала передачи данных на частотах (1200100) Гц, (1600100) Гц не должна превышать 
80 мс, а на частотах (2100100) Гц, (2600100) Гц - 40 мс.

- Затухание отражения эха должно быть не менее 14 дБ.

- Затухание асимметрии входных и выходных цепей в точках подключения к линии связи должно быть не менее 43 дБ в частотном диапазоне от 300 до 3400 Гц.

- Должна быть обеспечена работоспособность в диапазоне уровней входного сигнала от 0 до минус 43 дБ.

# Дополнительные требования к оконечному оборудованию, питаемому от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц

- Цепи в оборудовании с напряжением телефонной сети должны быть отделены от цепей опасного напряжения одним из следующих методов:

- ДВОЙНОЙ или УСИЛЕННОЙ изоляцией;

- ОСНОВНОЙ изоляцией совместно с защитным экраном, соединенным с клеммой защитного заземления.

Оба метода могут применяться одновременно.

Под цепями опасного напряжения подразумевается как первичная цепь, непосредственно подключенная к сети питания переменного тока напряжением 220 В, так и вторичная цепь, не имеющая прямого подключения к сети питания переменного тока и получающая электроэнергию через трансформатор, преобразователь или другое эквивалентное устройство, в случае если напряжение в этой цепи превышает 60 В для постоянного тока и 42,4 В для переменного тока (амплитудное значение).

ДВОЙНАЯ изоляция – изоляция, состоящая из ОСНОВНОЙ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ изоляции.

ОСНОВНАЯ изоляция – изоляция, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ изоляция – независимая изоляция, применяемая дополнительно к основной изоляции и уменьшающая опасность поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции.

УСИЛЕННАЯ изоляция – единая система изоляции, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции.

Защитное заземление – заземление какой-нибудь точки оборудования по соображениям, связанным с безопасностью.

- Электрическая прочность изоляции между цепями, соединенными с телефонной сетью, и первичной цепью, непосредственно подключенной к сети питания переменного тока напряжением 220 В, должна быть достаточной и должна выдерживать в течении 60 с испытательное напряжение переменного тока:

- 3000 В при наличии двойной или усиленной изоляции;

- 1500 В при наличии основной изоляции с заземленным защитным экраном.

- Если оконечное оборудование питается от сети питания переменного тока напряжением 220 В с помощью внешнего блока питания, на выходе (выходах) которого формируется безопасное напряжение, то изоляция между первичной цепью, непосредственно подключенной к сети питания, и вторичной цепью, подключенной к оконечному оборудованию, должна выдерживать в течении 60 с испытательное напряжение переменного тока:

- 3000 В для блоков питания, выполненных по второму классу защиты от поражения электрическим током (без заземления, с двойной или усиленной изоляцией);

- 1500 В для блоков питания, выполненных по первому классу защиты от поражения электрическим током (с заземлением, с основной изоляцией).

В этом случае испытание оборудования по п. 75 настоящих Правил может не проводиться.

Безопасным считается напряжение, если оно не превышает 60 В для постоянного тока и 42,4 В для переменного тока (амплитудное значение).

Приложение 1

к Правилам, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации

от « 29 »  августа   2005 г. №  1 0 2

  - Параметры двухпроводной физической цепи

    - Сопротивление жил кабеля постоянному току должно быть не более 1200 Ом (2 х 600 Ом).

    - Собственное затухание на частоте 1000 Гц должно быть не более:

- на местной телефонной сети связи (кабель с диаметром жил 0,32 мм) 
– 4,0 дБ;

- на местной телефонной сети связи (кабель с диаметром жил 0,4 мм) 
– 4,5 дБ;

- на местной телефонной сети связи (кабель с диаметром жил 0,5; 0,64 и 
0,7 мм) – 5,0 дБ;

- на местной телефонной сети связи для типового канала тональной частоты с дифсистемой на оконечной станции (кабель с диаметром жил 0,5; 0,64 и 0,7 мм) – 8,0 дБ.

    - Рабочая емкость должна быть не более 0,5 мкФ.

    - Принципиальная схема звена искусственной двухпроводной физической цепи с затуханием 5,0 дБ на частоте 1000 Гц, имитирующая кабель с диаметром жил 0,5 мм, изображена на рисунке П1.1.

R1 – резистор (52,2  0,5) Ом;

R2 – резистор (105,0  1,0) Ом;

C – конденсатор (55,0  0,3) нФ.

Рисунок П1.1

  - Комплексное нагрузочное сопротивление

    - Если при проведении испытаний предусматривается использование комплексного нагрузочного сопротивления, оно должно быть выполнено по схеме, приведенной на рис. П1.2.

R1 – резистор (150  1,5) Ом;

R2 – резистор (510  5,1) Ом;

C  - конденсатор (47  0,47) нФ,

Рисунок П1.2

Приложение 2

к Правилам, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации

от « 29 »  августа   2005 г. №  1 0 2

Рисунок П2.1.  Зависимость напряжения в точках подключения к линии связи от тока питания в замкнутом шлейфе линии связи

Приложение 3

к Правилам, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации

от « 29 »  августа   2005 г. №  1 0 2

| - Допусковая область для уровня сигнала в диапазоне частот от 30 до 4300 Гц, передаваемого в линию связи, измеренного в полосе частот 10 Гц |  |
| --- | --- |
| Частота (Гц) | Уровень (дБВ) |
| 30 | -33,7 |
| 100 | -10,7 |
| 200 | -6,7 |
| 3800 | -6,7 |
| 3900 | -10,7 |
| 4000 | -16,7 |
| 4300 | -44,7 |
| Примечание: Предел при промежуточных значениях частот лежит на прямой, проведенной между данными значениями в логарифмически (Гц) – линейной (дБ) системе координат. |  |

| - Допусковая область для уровня внеполосного сигнала в диапазоне частот от 4,3 до 100 кГц, передаваемого в линию связи |  |
| --- | --- |
| Полоса частот (кГц) | Уровень (дБВ) |
| 4,3…5,1 | -40…-44 |
| 5,1…8,9 | -44 |
| 8,9…11 | -44…-58,5 |
| 11…100 | -58,5 |
| Примечание: Предел при промежуточных значениях частот лежит на прямой, проведенной между данными значениями в логарифмически (Гц) – линейной (дБ) системе координат. |  |

| - Частоты составляющих сигнала частотного набора номера |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частоты группы I, Гц | Частоты группы II, Гц |  |  |  |
|  | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 |
| 697 | 1 | 2 | 3 | A |
| 770 | 4 | 5 | 6 | B |
| 852 | 7 | 8 | 9 | C |
| 941 | * | 0 | # | D |
| Примечание: A, B, C, D, *, # - кнопки набора сигналов дополнительных видов обслуживания (ДВО) и передачи данных. |  |  |  |  |

| - Код сигнала импульсного набора номера |  |
| --- | --- |
| Набираемая цифра | Количество размыканий шлейфа |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 10 |

| - Допусковая область для частотной характеристики чувствительности передачи аналоговых телефонных аппаратов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пределы | Частота, Гц | Предельные значения чувствительности передачи, dB |
| Верхний предел | 100 | -9 |
|  | 2000 | +4 |
|  | 4000 | +4 |
|  | 8000 | -13 |
| Нижний предел | 300 | -14 |
|  | 2000 | -6 |
|  | 3400 | -11 |
| Примечание: Предел при промежуточных значениях частот лежит на прямой, проведенной между данными значениями в логарифмически (Гц) – линейной (дБ) системе координат. |  |  |

| - Допусковая область для частотной характеристики чувствительности приема аналоговых телефонных аппаратов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пределы | Частота, Гц | Предельные значения чувствительности приема, dB |
| Верхний предел | 100 | -10 |
|  | 200 | +2 |
|  | 4000 | +2 |
|  | 8000 | -15 |
| Нижний предел | 300 | -9 |
|  | 1000 | -7 |
|  | 3400 | -12 |
| Примечание: Предел при промежуточных значениях частот лежит на прямой, проведенной между данными значениями в логарифмически (Гц) – линейной (дБ) системе координат. |  |  |

| - Допусковая область для частотной характеристики чувствительности передачи бесшнуровых телефонных аппаратов радиотехнологии DECT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частота, Гц | Верхний предел, дБ | Нижний предел, дБ |
| 100 | -9 |  |
| 200 | 0 |  |
| 300 | 0 | -14 |
| 800 | 0 | -10 |
| 2000 | 4 | -8 |
| 3400 | 4 | -11 |
| 4000 | 4 |  |
| 8000 | -13 |  |
| Примечание: Предел при промежуточных значениях частот лежит на прямой, проведенной между данными значениями в логарифмически (Гц) – линейной (дБ) системе координат. |  |  |

| - Допусковая область для частотной характеристики чувствительности приема бесшнуровых телефонных аппаратов радиотехнологии DECT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частота (Гц) | Верхний предел (дБ) | Нижний предел (дБ) |
| 100 | -10 |  |
| 200 | 2 |  |
| 300 | 2 | -9 |
| 1000 | 2 | -7 |
| 3400 | 2 | -12 |
| 4000 | 2 |  |
| 8000 | -15 |  |
| Примечание: Предел при промежуточных значениях частот лежит на прямой, проведенной между данными значениями в логарифмически (Гц) – линейной (дБ) системе координат. |  |  |

Приложение 4

к Правилам, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации

от « 29 »  августа   2005 г. №  1 0 2

  - Требования Правил, выполнение которых подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)

    - При принятии декларации о соответствии выполнение требований, указанных в таблице П4.1, должно быть подтверждено аккредитованной лабораторией (центром).

| Раздел | Пункт требований |
| --- | --- |
| II | 6.1-6.3; 10.1; 11; 12.2; 12.3; 13.2; 16; 17; 19; 21.1-21.4; 24.1-24.3 |
| III | 28-33; 35; 37; 42; 43; 43.1 |
| IV | 48 |
| V | 52; 53 |
| VI | 60.3-60.8; 60.10; 60.11; 60.16; 61; 62 |
| VII | 65.3-65.8; 65.10; 65.12; 65.16; 66; 67 |
| VIII | Все пункты |
| IX | 75; 76 |